一,单选题:（共40题，每题1分）

1、当导体材料及导体截面确定之后，如果导体长度越短，则导体的电阻值（   ）。

A、不变    B、越大    C、越小    D、不确定

2、磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积，称为通过该面积的（   ）。

A、电磁力F           B、电场强度E   C、磁通量           D、磁场强度H

3、在电阻串联的电路中，各串联电阻上的电流（  ）。

A、相等    B、不相等    C、方向不同    D、不确定

4、顺磁性物质的相对导磁率(   )。

A、略小于1           B、略大于1       C、等于1             D、远大于1

5、带电物体之间的相互作用力是靠（   ）来传递的。

A、空气    B、磁场    C、电压    D、电场

6、大型电力系统有强大的调频和(  )能力，有较大的抵御谐波的能力，可以提供质量更高的电能。

A、调相      B、调功     C、调流    D、调压

7、从发电厂到用户的供电过程包括发电机、(  )、输电线、降压变压器、配电线等。

A、汽轮机  B、电动机   C、调相机  D、升压变压器

8、频率是电能质量的重要指标之一，我国电力采用交流（   ）Hz频率，俗称“工频”。

A、49    B、50     C、51       D、52

9、在不损害变压器(   )和降低变压器使用寿命的前提下，变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。   A、绝缘    B、线圈    C、套管    D、铁芯

10、用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为(   )。

A、气体绝缘干式变压器   B、环氧树脂干式变压器 　C、H级绝缘干式变压器    D、油浸绝缘干式变压器

11、变压器(   )通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。

A、运行方式    B、连接方式     C、调压方式    D、负载方式

12、互感器是一种特殊的(   )。

A、变压器       B、断路器     C、隔离开关     D、避雷器

13、电流互感器的二次回路只能有(   )接地点，决不允许多点接地。

A、一个    B、二个    C、三个   D、四个

14、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等，匝数少的一边电压(   )。

A、高    B、低    C、可能高也可能低    D、不变

15、交流高压真空接触器-熔断器组合电器可用于（    ）控制和保护。

A、电压互感器      B、电动机      C、避雷器          D、发电机

16、FL(R)N-12型负荷开关的联锁机构使负荷开关在合闸时不能进行（    ）的合闸操作。

A、分闸            B、接地开关    C、操作机构储能    D、熔断器

17、RW4-10型熔断器在熔丝熔断时，电弧使（    ）产生大量气体。

A、玻璃钢熔断器管    B、熔丝材料  C、消弧管            D、储气管

18、运行中隔离开关电气连接部分巡视检查项目包括（    ）。

A、桩头截面积是否足够                  B、所使用连接材料是否合格

C、桩头接触是否良好，有无发热现象       D、安装工艺是否良好

19、断路器在故障分闸时拒动，造成越级分闸，在恢复系统送电前，应将发生拒动的断路器（    ）。

A、手动分闸       B、手动合闸       C、脱离系统并保持原状

D、手动分闸并检查断路器本身是否有故障

20、SF6气体的绝缘强度约为空气的（    ）倍。

A、1.5    B、2.33    C、5      D、6

21、FN5-10R型负荷开关是利用组合的（    ）达到短路保护作用。

A、热脱扣器    B、继电保护装置    C、熔断器      D、断路器

22、断路器用于在故障情况下，在继电保护装置的作用下（    ）。

A、发出故障信号          B、迅速断开电路    C、不应切断电路      D、限制故障电流的大小

23、耐张杆塔 一般位于线路的（   ）。

A、终端处           B、跨越处    C、转角处        D、直线分段处

24、线路运行中电杆倾斜度（包括挠度），杆塔直线杆、转角杆不应大于（   ）。

A、5‰                 B、10‰    C、15‰          D、－5‰～＋10‰

25、（   ）的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。

A、支持金具            B、连接金具      C、拉线金具      D、保护金具

26、聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆型号表示为（   ）。

A、YJV            B、YJV32          C、VV          D、VV32

27、在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为（ ）。

A、大气过电压      B、内部过电压      C、感应过电压      D、雷云过电压

28、金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、（   ）、残压低、通流量大。

A、无续流                B、能耗低      C、续流小            D、耐热性能好

29、电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则，时限阶段差t一般设置为（ ）。

A、0.3s    B、0.5s   C、0.8s    D、1s

30、下列不属于变压器的油箱内故障的有（ ）。

A、内部绕组相间短路       B、直接接地系统侧绕组的接地短路

C、内部绕组匝间短路       D、油箱漏油造成油面降低

31、对控制和保护回路进行编号时，正极性回路（ ）。

A、编为偶数由大到小   B、编为奇数由大到小    C、编为偶数由小到大    D、编为奇数由小到大

32、控制电缆的编号中，打头字母表征电缆的归属，如“Y”就表示该电缆归属于（ ）。

A、110kV线路间隔单元     B、220kV线路间隔单元

C、330kV线路间隔单元     D、500kV线路间隔单元

33、在高压电气设备上进行清扫、检查等工作时，需要全部停电或部分停电时应填用（   ）。

A、第一种工作票       B、第二种工作票      C、口头指令        D、倒闸操作票

34、倒闸操作操作票操作完毕后，(     )应记录操作的起止时间。

A、值班人员      B、监护人         C、值长        D、操作人员

35、如果在交接班过程中，有事故要处理，仍由（   ）负责处理，必要时可请接班人员协助工作。

A、交班人员       B、接班人员        C、调度员         D、变电所领导

36、除定期巡回检查外，还应根据（   ）、负荷情况、自然条件及气候情况增加巡查次数。

A、人员情况       B、设备情况        C、运行情况       D、交接班情况

37、使人体能够感觉到的最小电流称为（   ）。

A、感知电流       B、持续电流        C、致命电流       D、摆脱电流

38、使用验电器验电前，除检查其外观、电压等级、试验合格期外，还应（   ）。

A、自测发光      B、自测音响        C、直接验电      D、在带电的设备上测试其好坏

39、热备用状态指设备的（   ），只要开关合上，就能送电。

A、刀闸已合上，开关未合     B、开关未合      C、刀闸已合上      D、刀闸未合上，开关未合

40、身体不好或醉酒，则精力就不易集中，就容易发生触电事故；而且触电后，由于体力差，摆脱电流(   )。

A、相对大      B、相对小    C、稳定        D、不确定

二,判断题:（共36题，每题1分）

1、1焦耳表示1安培电流通过1欧姆电阻在1秒之内产生全部热量时所消耗的电能。（   ）

2、在电路中，给电路提供能源的装置称为电源。（   ）

3、短路是一种正常的电路运行状态。（   ）

4、将10A的直流电流和最大值为10A的交流电流分别通过阻值相同的电阻，则在同一时间内通过交流电流的电阻发热大。（   ）

5、单母线分段接线在母线故障或检修时，配电所将全所停电。（   ）

6、当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时，接地处具有多余的电感性电流称为欠补偿。（   ）

7、电力系统中相与相之间或相与地之间（对中性点直接接地系统而言）通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。（   ）

8、一般情况下是在变压器低压绕组上抽出适当的分接，原因之一是因为低压侧电流小，分接引线和分接开关的载流部分截面小，开关接触触头也较容易制造。（   ）

9、变压器曲折形联接也属星形联接，只是每相绕组分成两个部分，分别绕在两个铁心柱上。（   ）

10、二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置，一次侧加额定电压时，二次侧短路的电压值。（   ）

11、变压器套管积垢严重或套管上有大的裂纹和碎片，是绝缘套管闪络和爆炸可能原因之一。（   ）

12、变压器冷轧硅钢片的厚度有0.35、0.30、0.27mm等几种。（   ）

13、一经操作即可接通电路的断路器工作状态称为热备用状态。(    )

14、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。(    )

15、断路器的额定开断电流决定了断路器允许长期通过的最大工作电流值。(    )

16、高压电容器应在额定电流下运行，当电流超过额定电流的1.3倍时，应立即停运。(    )

17、GW5-35系列隔离开关在合闸操作时，两个支柱绝缘子以不同速度转动。(    )

18、PRW10-12F型熔断器的弹簧翻板在熔丝熔断时能迅速拉长电弧，加速电弧熄灭。(    )

19、高压电容器带电荷合闸时不会产生过电压。(    )

20、电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电缆电力线路。（   ）

21、新线路投入运行一年后，镀锌铁塔坚固螺栓需紧一次。（   ）

22、电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。（   ）

23、杆塔的作用只是用来支撑和固定导线。（   ）

24、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。（ ）

25、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低，适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。（ ）

26、对于重要变电所，操作电源一般采用由蓄电池供电的直流操作电源。（  ）

27、二次回路的读图方法，对直流元件，要先看接点，再查线圈。（  ）

28、电流互感器可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流，供给测量表计和继电器。（  ）

29、对于同一屏内或同一箱内的二次设备，相隔距离近，相互之间的连线多，回路多，采用相对编号很难避免重号，而且不便查线和施工。（  ）

30、室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源，并及时用泡沫灭火器进行灭火。（   ）

31、将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。（   ）

32、绝缘棒使用时，操作人员的手应放在握手部分，不能超过护环。（   ）

33、引发电气火灾要具备的两个条件为：有可燃物质和引燃条件。（   ）

34、“两票三制”是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效组织措施。（   ）

35、绝缘垫和绝缘毯由特种橡胶制成，表面有防滑槽纹。（   ）

36、人体触电时，人体电阻越小，流过人体的电流就越小，也就越安全。（   ）

三,多选题:（共8题，每题2分）

1、以下有关同种材料导体电导说法正确的有（   ）。

A、当导体截面一定时，如果导体长度越短，导体的电导值则越小

B、当导体长度一定时，如果导体截面越小，导体的电导值则越大

C、当导体截面一定时，如果导体长度越长，导体的电导值则越小

D、当导体长度一定时，如果导体截面越大，导体的电导值则越大

2、普通拉线用于线路的（   ）等处。

A、转角杆塔             B、耐张杆塔       C、直线杆塔             D、分支杆塔

E、终端杆塔             F、大跨越杆塔

3、剩余电流保护器由（   ）等部件组成。

A、分合机构     B、电流互感器     C、主开关     D、脱扣机构

4、下面（   ）属于一般防护安全用具。

A、携带型接地线     B、标示牌   C、绝缘棒          D、安全带

5、继电保护原理图的主要优点是（  ）。

A、便于阅读      B、便于现场查线及调试     C、有整体概念    D、能表示动作原理

6、严禁工作人员在工作中移动或拆除(   ),以确保工作安全。

A、遮栏        B、接地线         C、标示牌      D、隔离开关(刀闸)

7、电力变压器分类方式包括（   ）。

A、绕组耦合方式      B、相数      C、冷却方式          D、调压方式

8、GN19-12CST型双掷隔离开关的三个工位是（    ）。

A、上触头合闸-下触头合闸    B、上触头分闸-下触头合闸

C、上触头合闸-下触头分闸    D、上触头分闸-下触头分闸（即分闸状态）

四,案例分析:（共2题，每题4分）

1、隔离小车与断路器的联锁是（    ）。

A、断路器在分闸状态时，隔离小车不能进行推、拉移动

B、断路器在合闸状态时，隔离小车不能进行推、拉移动

C、隔离小车的推、拉移动不受断路器分、合闸位置的控制

D、隔离小车推、拉移动时，断路器不能合闸

2、在交流电压为220V的供电线路中，若要使用一个额定电压为110V，功率为40W的灯泡，则应串联一个阻值为（  ）Ω的电阻。

A、285.5   B、290.5   C、295.5   D、302.5