一、单选题

1、应用右手定则判断导体上感应电动势的方向时，四指的方向是(   ）。

A、导线切割磁力线的运动方向

B、导线受力后的运动方向

C、在导线中产生感应电动势的方向

D、在导线中产生感应电流的方向

2、导体的电导越大，表示该导体的导电性能（   ）。

A、不变    B、越差    C、越好    D、不确定

3、在电阻串联的电路中，各串联电阻上的电流（  ）。

A、相等    B、不相等    C、方向不同    D、不确定

4、判定通电直导线周围磁场的方向，通常采用(   )进行判定。

A、左手螺旋定则         B、安培环路定理

C、右手螺旋定则         D、楞次定律

5、电路中任意两点间电位（   ）称为电压(或称电位差)。

A、之和     B、之差     C、之积      D、之商

6、在某一个时段内，电压急剧变化而偏离（   ）的现象，称为电压波动。

A、最大值              B、最小值

C、瞬时值              D、额定值

7、因为隔离开关（   ），所以隔离开关禁止带负荷拉合。

A、没有灭弧装置         B、有灭弧装置

C、部分有灭弧装置       D、部分没有灭弧装置

8、发电厂与用电负荷中心相距较远，为了减少网络损耗,所以必须建设（   ）、高压、超高压输电线路，将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。

A、升压变电所          B、降压变电所

C、中压变电所          D、低压变电所

9、在电流互感器二次开路时，一次磁势全部用于励磁，铁芯过度饱和，磁通波形为平顶波，而电流互感器二次电势则为尖峰波，因此二次绕组将出现(   )，对人体及设备安全带来危险。

A、高电压     B、低电压

C、大电流     D、小电流

10、对于电流互感器准确度，测量仪表一般用(   )、3.0级等。

A、0.05    B、0.02    C、0.01    D、0.5

11、额定容量是指：在变压器铭牌所规定的额定状态下，变压器二次侧的输出能力(   )。

A、kVA    B、kV    C、kA    D、kVAR

12、变压器极性接错，有可能导致两个绕组在铁芯中产生的磁通就会相互抵消，绕组中没有(   )，将流过很大的电流，把变压器烧毁。

A、感应电动势   B、有功   C、无功   D、电压

13、非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比，空载损耗要低(   )。

A、70%～80%     B、30%～40%

C、50%～60%     D、60%～70%

14、一般大型变压器的效率在(   )以上。

A、95%-99.5%    B、96%-99.5%

C、97%-99.5%    D、98%-99.5%

15、断路器的额定电压（    ）断路器可承受的最高工作电压。

A、小于       B、大于

C、等于       D、大于等于

16、XRN系列高压熔断器（    ）熔丝熔断指示器（撞击器）。

A、在熔断器一端装有    B、在熔断器两端装有

C、不装设              D、在熔管内装有

17、SF6断路器的缺点之一是（    ）。

A、体积大      B、灭弧性能不强

C、价格昂贵    D、需经常维护检修

18、在开关电器中，利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是（    ）。

A、使电弧迅速拉长          B、使电弧温度迅速降低

C、使电弧面积迅速扩大      D、使电弧迅速缩短

19、断路器经检修恢复运行，操作前应检查（    ）是否正常。

A、防误操作闭锁装置    B、传动机构

C、灭弧室              D、动、静触头是否良好

20、FZN12-40.5型开关柜装设有（    ）装置，当气室内气体压力低于规定运行所需压力时报警或跳闸。

A、温度控制器        B、漏气检漏计

C、低气压保护        D、含水量控制器

21、SF6断路器一般都设有（    ）闭锁装置。

A、高温      B、高电压

C、低气压    D、过负荷

22、SF6负荷开关一般不设置（    ）。

A、气体吹弧装置    B、灭弧装置

C、磁吹灭弧装置    D、固体介质灭弧装置

23、一般电压等级为10kV或20kV的线路称为（     ）。

A、高压配电线路           B、高压输电线路

C、超高压输电线路         D、中压配电线路

24、高压配电线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于（   ）。

A、0.2m              B、0.3m

C、0.4m              D、0.5m

25、高压架空电力线路不应跨越（   ）。

A、建筑物            B、屋顶为燃烧材料做成的建筑物

C、耐火屋顶的建筑物  D、高速铁路

26、新电缆敷设前应做交接试验，安装竣工后和投入运行前应做（   ）。

A、交流耐压试验              B、直流耐压试验

C、交接试验                  D、标准预防性试验

27、金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、无续流、（   ）、通流量大。

A、残压高               B、能耗低

C、耐热性能好           D、残压低

28、在防雷装置中用以接受雷云放电的（  ）称为接闪器。

A、引下线             B、金属导体

C、接地体             D、绝缘材料

29、（ ）以下的高压电动机，装设电流速断保护，保护宜采用两相式并动作于跳闸。

A、1000KW    B、2000KW     C、3000KW   D、4000KW

30、在直接编设备文字符号中，第一号小空气开关用（ ）表示。

A、1n      B、1LP      C、1D     D、1K

31、电流互感器的回路编号，一般以十位数字为一组，（ ）的回路标号可以用411-419。

A、1TA      B、4TA      C、11TA      D、19TA

32、（ ）是指当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。

A、主保护       B、后备保护

C、辅助保护     D、失灵保护

33、一式二份的工作票，一份必须经常保存在工作地点，由工作负责人收执，另一份由（   ）收执，按班移交。

A、工作负责人      B、工作票签发人

C、工作班成员      D、运行值班人员

34、安装剩余电流保护器的设备和没有安装剩余电流保护器的设备不能共用一套(    )。

A、电源          B、零线

C、保护线        D、接地装置

35、工作票是准许在(   )上工作的书面安全要求之一。

A、电气设备或线路      B、电气设备或停电线路

C、停电设备或线路      D、停电设备或停电线路

36、绝缘手套使用后应擦净、晾干，并在绝缘手套上洒一些（   ）。

A、水        B、油

C、面粉      D、滑石粉

37、一张倒闸操作票最多只能填写（   ）操作任务。

A、一个        B、二个

C、三个        D、四个

38、电气设备备用状态分(   ) 备用和热备用两种状况

A、运行      B、检修

C、试验      D、冷

39、倒闸操作一般由（   ）人进行。

A、一            B、二

C、三            D、四

40、通过人体的工频电流超过（   ）mA时, 就会在较短时间内危及人生命。

A、10～20     B、20～30

C、30～50     D、50～80

二、是非题

1、两个电阻并联，其等效电阻比其中任何一个电阻都大。（   ）

2、电荷的周围必有电场存在。（   ）

3、磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。（   ）

4、交流电路中的阻抗包括电阻和电抗，而电抗又分为感抗和容抗。（   ）

5、通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用，可能使导体变形甚至损坏。（   ）

6、在并联运行的同一电力系统中，不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的。（   ）

7、电网谐波的产生，主要在于电力系统中存在各种线性元件。（   ）

8、S11-160/10表示三相油浸自冷式，双绕组无励磁调压，额定容量160kVA，低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。（   ）

9、变压器中，变换分接以进行调压所采用的开关，称为分接开关。（   ）

10、与测量仪表配合，对线路的电压、电流、电能进行测量，是互感器的作用之一。（   ）

11、1、3、3P、4P级电压互感器一般用于保护。（   ）

12、干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。（   ）

13、对运行中断路器一般要求，断路器经增容改造后，不应修改铭牌的相应内容。(    )

14、RN2型高压熔断器的额定电流一般不超过1A。(    )

15、对运行中的高压电容器巡视检查时，一般不检查高压电容器组的工作电流。(    )

16、带接地刀闸的隔离开关金属基座就不再需要设接地装置。(    )

17、不论什么型号，只要真空断路器的额定电流相同，额定开断电流也相同。(    )

18、造成高压电容器发热的原因之一是长期过电压。(    )

19、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫（SF6）气体多了会引起工作人员窒息事故。(    )

20、基础是用来加强杆塔的强度，承担外部荷载的作用力。（   ）

21、承力接续金具主要有导线、避雷线的接续管等，用于导线连接的接续管主要有U形挂环、液压管和钳压管。（   ）

22、杆塔拉线与地面的夹角一般为45°，受环境限制可适当增减，一般不超出30°。（   ）

23、混凝土电杆基础一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。（   ）

24、避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。（ ）

25、一般地，电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。（ ）

26、变压器异常运行状态主要包括：保护范围外部短路引起的过电流，电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、 轻微匝间短路等。（  ）

27、设备编号中，罗马数字表示安装单位数量。（  ）

28、继电保护中符号KT表示时间继电器。（  ）

29、电缆编号2UYH110KVII段电压互感器间隔。（  ）

30、绝缘鞋由特种橡胶制成，以保证足够的防水性。（   ）

31、人体发生两相触电时，作用于人体的电压是相电压。（    ）

32、电工进网作业必须严格遵守规程规范，掌握电气安全技术，熟悉保证电气安全的各项措施，防止事故发生。(   )

33、操作人员和监护人员应经过严格培训考核，有合格的《电工进网作业许可证》。（   ）

34、对不符合要求的安全用具应及时停用并更换，以保证使用时安全可靠。（   ）

35、防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。（   ）

36、当带电体有接地故障时，离故障点越远，跨步电压触电的危险性越大。（   ）

三、多选题

1、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成，绝缘部分分为两部分，包括（   ）。

A、外绝缘        B、长绝缘

C、短绝缘        D、内绝缘

2、BFN1型负荷开关具有（    ）特点。

A、结构紧凑    B、设计合理

C、联锁可靠    D、绝缘水平高

3、架空绝缘导线按绝缘材料可分为（   ）。

A、聚氯乙烯绝缘线           B、聚乙烯绝缘线

C、交联聚乙烯绝缘线         D、橡胶聚乙烯绝缘线

4、关于变压器电压调整率,描述正确的包括（   ）。

A、说明变压器一次电压变化的程度大小

B、在给定负载功率因数下（一般取0.8）二次空载电压和二次负载电压之和与二次额定电压的比称为电压调整率

C、说明变压器二次电压变化的程度大小

D、在给定负载功率因数下（一般取0.8）二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比称为电压调整率

5、FZN12-40.5型开关柜具有（    ）等优点。

A、体积小                  B、不需要运行管理

C、受周围环境条件影响小    D、价格低

6、交流特高压输电网一般包括（   ）等级电网。

A、500kV                    B、750kV

C、1000kV                   D、750kV及以上

E、1000kV以上电压

7、横担定位在电杆上部，用来（   ）。

A、支持绝缘子               B、支持导线

C、使导线间满足规定的距离   D、水泥横担

8、按图纸的作用，二次回路的图纸可分为（ ）和（ ）。

A、原理图    B、设计图   C、安装图   D、平面图

四、案例分析

1、线路维护工作主要有以下（   ）等内容。

A、涂写悬挂杆塔号牌，悬挂警告牌，加装标志牌等

B、清扫绝缘子，提高绝缘水平

C、加固杆塔和拉线基础，增加稳定性

D、做好线路保护区清障工作，确保线路安全运行

E、更换局部导线

F、混凝土电杆铁构件及铁塔刷漆、喷锌处理，以防锈蚀

2、已知一灯泡的电压220V，功率为40W，它的电阻是（  ）Ω。

A、620       B、1210       C、1600      D、3200