一、单选题

1、已知导线中的电流密度为10A/mm2 ，导线中流过的电流为200A，则该导线的横截面积为（   ）。

A、2mm2    B、20mm2    C、200mm2    D、2000mm2

2、一直导体与磁场磁力线垂直的方向运动，磁感应强度B为5T，导体切割磁力线速度为v为1m／s，导体在磁场中的有效长度L为2m。则感应电动势e为(   ) V。

A、5       B、10       C、15       D、20

3、带电物体之间的相互作用力是靠（   ）来传递的。

A、空气    B、磁场    C、电压    D、电场

4、磁通的单位在工程上常用比韦小的单位符号是（   ）。

A、Gs      B、Mx      C、H/m    D、T

5、已知一段电路的端电压为10V，该段电路的电阻为5，则该段电路的电功率为（   ）W。

A、10    B、5    C、2    D、20

6、凡不属于（   ）负荷的用电负荷称为三类负荷。

A、一类和二类          B、一类

C、二类                D、特别重要

7、一般电力网通常由输电、变电、(  )三个部分组成。

A、发电        B、配电      C、用电     D、强电

8、发生短路时，在短路后约（   ）秒时将出现短路电流的最大瞬时值，称为冲击电流。

A、0.01     B、0.02    C、0.03    D、0.05

9、常用的变压器油有国产25号和(   )号两种。

A、5    B、10    C、15    D、20

10、电流互感器的容量，即允许接入的二次负载容量，其标准值为(   )。

A、1～100VA      B、2～100VA

C、5～100VA      D、3～100VA

11、关于电力变压器能否转变直流电的电压，（   ）是正确的。

A、变压器可以转变直流电的电压

B、变压器不能转变直流电的电压

C、变压器可以转变直流电的电压，但转变效果不如交流电好

D、以上答案皆不对

12、对于三相变压器Yyno连接组别,n表示(   )引出。

A、相线    B、相线    C、相线    D、中性线

13、变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(   )。

A、三相为1，单相为   B、单相和三相均为1

C、单相和三相均为     D、单相为1

14、变压器在正常运行中，若容量在(   )及以上，且无人值班的，每周应巡视检查一次。

A、315kVA    B、500kVA    C、630kVA    D、800kVA

15、交流高压真空接触器（    ）通过操作机构实现接触器的合闸操作。

A、弹簧储能机构    B、手动操作机构

C、控制电磁铁      D、液压操作机构

16、断路器的额定电流是指在规定环境温度下，断路器长期允许通过的（    ）。

A、最小工作电流    B、短路电流

C、最大工作电流    D、平均工作电流

17、真空断路器已成为发电厂、变电所、高压用户变电所（    ）电压等级中广泛使用的断路器。

A、3～35kV    B、110kV

C、220kV     D、330kV

18、正常情况下，全变电所停电操作时应（    ）。

A、先拉开电容器支路断路器

B、后拉开电容器支路断路器

C、电容器支路断路器和其它支路断路器同时拉开

D、电容器断路器不需操作

19、一般隔离开关没有灭弧装置，不允许它（    ）分、合闸操作。

A、空载时进行     B、母线切换

C、带负荷进行     D、带电压时进行

20、隔离开关电动操作机构具有的优点之一是（    ）。

A、价格便宜    B、操作功率大

C、结构简单    D、不会发生误操作

21、PRW10-12F型熔断器的熔体上（    ）。

A、焊有锡球         B、套有辅助熄弧管

C、套有屏蔽罩       D、套有储气装置

22、CD系列电磁操作机构在合闸时，依靠（    ）等机械部分使断路器保持在合闸状态。

A、电磁力      B、托架

C、闭锁挂钩    D、分闸弹簧

23、三相四线制的相线截面为LJ-70、LGJ-70以下，其零线截面应（   ）。

A、与相线截面相同

B、不大于相线截面的50％

C、不小于相线截面的35％

D、不小于相线截面的50％

24、线路维护是一种较小规模的检修项目，一般是（   ）。

A、个别杆塔更换

B、处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷

C、线路大型检修

D、线路技术改进工程

25、防雷设施及接地装置是（   ）。

A、将导线与杆塔绝缘        B、将导线与与大地连接

C、将电流引入大地          D、保护线路绝缘

26、杆塔基础的拉盘作用是（   ）。

A、以防电杆上拔         B、稳住电杆

C、以防电杆下沉         D、锚固拉线

27、屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角（  ）确定。

A、60°    B、45°      C、30°       D、15°

28、在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为（ ）。

A、大气过电压      B、内部过电压

C、感应过电压      D、雷云过电压

29、把设备编号和接线端子编号加在一起，每一个接线端子就有了唯一的（ ）。

A、设备文字符号      B、回路编号

C、相对编号          D、安装单位号

30、从功能上来划分，微机保护装置的硬件系统可分为（ ）个部分。

A、5      B、6      C、7      D、8

31、高压电动机发生单相接地故障时，只要接地电流大于（ ），将造成电动机定子铁芯烧损。

A、5A    B、10A     C、15A     D、20A

32、（ ）是指当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。

A、主保护       B、后备保护

C、辅助保护     D、失灵保护

33、电气安全用具按其基本作用可分为一般防护安全用具、（   ）。

A、绝缘安全用具      B、辅助安全用具

C、接地装置          D、基本安全用具34、除定期巡

34、除定期巡回检查外，还应根据设备情况、（   ）、自然条件及气候情况增加巡查次数。

A、人员情况       B、负荷情况

C、运行情况       D、交接班情况

35、电流对人体的伤害可以分为（   ）两种类型。

A、电伤、电击      B、触电、电击

C、电伤、电烙印    D、触电、电烙印

36、发生高压设备、导线接地故障时，在室外人体不得接近接地故障点（   ）以内。

A、4m       B、8m

C、10m      D、12m

37、拆除接地线的顺序（   ）。

A、先拆导体端，后拆接地端

B、先拆接地端，后拆导体端

C、先放电再拆接地端

D、先放电再拆导体端

38、携带型短路接地线属于(    ) 。

A、绝缘安全用具      B、一般防护安全用具

C、基本安全用具      D、辅助安全用具

39、（   ）应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善，是否符合现场条件，并负责落实施工现场的安全措施。

A、工作负责人       B、工作许可人

C、工作票签发人     D、工作班成员

40、各种标示牌属于（   ）。

A、绝缘安全用具       B、一般防护安全用具

C、基本安全用具       D、辅助安全用具

二、判断题

1、导体电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成反比，并与材料的性质有关。（   ）

2、三相交流电路有三个交变电动势，它们频率相同、相位互差1200。（   ）

3、若在l分钟内通过导体横截面的电量为1库仑，则电流强度为1安培。（   ）

4、磁场中某点磁感应强度B的方向就是该点磁力线的法线方向。（   ）

5、大型电力系统构成了环网、双环网，对重要用户的供电有保证，当系统中某局部设备故障或某部分线路需要检修时，可以通过变更电力网的运行方式，对用户连续供电，减少由于停电造成的损失。（   ）

6、若系统中过多的有功功率传送，则可能引起系统中电压损耗增加，电压下降。（   ）

7、中性点不接地的电力系统发生单相接地时，由于三相线电压不发生改变，三相用电设备能正常工作，其单相接地故障运行时间一般不超过2h。（   ）

8、电流互感器是按电磁感应原理工作的，其结构与普通变压器相似。（   ）

9、二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗，以保证测量的准确性。（   ）

10、减少总的备用容量是变压器并列运行目的之一。（   ）

11、在变压器闭合的铁芯上，绕有两个互相绝缘的绕组，其中，接入电源的一侧叫二次侧绕组，输出电能的一侧为一次侧绕组。（   ）

12、运行中的电压互感器出现高压侧熔体连续两次熔断，发生接地、短路、冒烟着火故障时，对于110kV以上电压互感器，可以带故障将隔离开关拉开。（   ）

13、高压熔断器的熔体（熔丝）一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(    )

14、FW5-10型负荷开关为户内型负荷开关。(    )

15、因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内，所以对触头材料的含气量高低没有要求。(    )

16、GN30-12D型隔离开关为旋转触刀式的高压电器。(    )

17、隔离开关分闸时，三相动触头应在同一平面。(    )

18、GW5-35/600型隔离开关为额定电压35kV，额定电流600A的户外型隔离开关。(    )

19、RGC型开关柜中三工位开关的三个工作位置是关合、隔离、接地。(    )

20、拉线按其作用可分为张力拉线和风力拉线两种。（   ）

21、在城市中心地带，考虑安全方面和城市美观的问题，配电线路大都采用架空线路。（   ）

22、10kV、20kV配电线路一般称为中压配电线路。（   ）

23、位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆，只有最末端一基杆塔属于终端杆。（   ）

24、在正常情况下，阀型避雷器中流过工作电流。（ ）

25、电力系统过电压分成两大类：大气过电压和内部过电压。（ ）

26、对于二次回路的标号，按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。（  ）

27、微机保护监控装置只有在系统发生故障时才进行采样计算。（  ）

28、衡量继电保护的好坏，最重要的是看其是否具有速动性。（  ）

29、设备编号是一种以英文小写字母和阿拉伯数字组合的编号。（  ）

30、线路验电应逐相进行。（   ）

31、绝缘靴（鞋）要放在柜子内，并应与其他工具分开放置。（   ）

32、低压电气设备停电检修时，为防止检修人员走错位置，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用遮拦进行防护。（   ）

33、电流通过人体，对人的危害程度与通过的电流大小、持续时间、电压高低等有密切关系。（  ）

34、在工作票执行期间，专责监护人因故离开工作现场，可以随意指定一名工作组人员代替监护。（   ）

35、安装剩余电流动作保护器各电气设备的N线应各自与N线的干线直接相连。（   ）

36、第一种工作票应在工作前一日预先送达工作许可人。（   ）

三、多选题

1、关于三相变压器的连接组，描述正确的是（   ）。

A、变压器的连接组是表示一、二次绕组对应电压之间的相位关系

B、变压器的连接组是表示一、二次绕组对应电压之间的数量关系

C、变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号

D、三相变压器的同一侧三个绕组，有星形连接，三角形连接或曲折形连接三种接线

2、检修设备停电，应把各方面的电源完全断开,与停电设备有关的(   ) 必须高压、低压两侧开关都断开，防止向停电设备反送电。

A、变压器            B、电压互感器

C、电流互感器        D、临时电源

3、避雷器包括（   ）。

A、阀型避雷器       B、氧化锌避雷器

C、管型避雷器       D、消雷器

4、中压配电网一般包括（   ）配电网。

A、20kV       B、10kV      C、6kV    D、3kV

5、RW4-10系列跌落式高压熔断器的消弧管一般采用（    ）制成。

A、环氧玻璃钢    B、红钢纸

C、桑皮纸        D、层卷纸

6、关于变压器电压波动，描述正确的包括（   ）。

A、施加于变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动

B、若电网电压小于变压器分接头电压，对变压器本身无任何损害，仅使变压器的输出功率略有降低

C、当电网电压大于变压器分接头电压，对变压器的运行将产生不良影响，并对变压器的绝缘有损害。

D、若电网电压大于变压器分接头电压，对变压器本身无任何损害，仅使变压器的输出功率略有降低

7、低压配电网中的TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式，以下正确的表述是：（    ）

A、TN-C系统整个系统内中性线（零线）N和保护线PE是合用的

B、TN-S系统整个系统内中性线（零线）N与保护线PE是分开的

C、TN-S系统整个系统内中性线（零线）N与保护线PE是合用的

D、TN-C-S系统整个系统内中性线（零线）N与保护线PE是部分合用的

8、对高压开关柜巡视检查时应检查开关柜（    ）等。

A、有电显示装置显示是否正确

B、断路器动静触头接触是否良好

C、开关柜内照明灯是否正常

D、排气活门是否打开

四、案例分析

1、关于变压器绝缘套管闪络和爆炸常见原因，描述正确的包括（   ）。

A、套管密封不严进水而使绝缘受潮损坏

B、套管的电容芯子制造不良，使内部游离放电

C、套管积垢严重

D、套管上有大的裂纹和碎片

2、某变电站避雷针架设高度为20m，则该避雷针在8m的高度的保护半径是（  ）。

A、12m    B、14m    C、16m    D、18m