一、单选题

1、电阻率ρ的单位是（   ）。

A、欧姆·米           B、西门子·米

C、欧姆/米          D、安培/米

2、用左手定则判断通电导线在磁场中的受力方向时，大拇指所指方向是（   ）。

A、磁力线方向          B、导体受力方向

C、电场的方向          D、电流方向

3、三相对称交流电源的特点是（   ）。

A、三相电动势的幅值和频率相等，初相位互差120°

B、三相电动势的幅值和频率相等，初相位互差90°

C、三相电动势的幅值和频率不相等，初相位互差120°

D、三相电动势的幅值和频率不相等，初相位互差90°

4、已知一段电路消耗的电功率为9W，通过该段电路的电流为3A，则该段电路的电阻为（   ）。

A、3    B、3.3    C、0.3    D、1

5、顺磁性物质的相对导磁率(   )。

A、略小于1           B、略大于1

C、等于1             D、远大于1

6、电力生产的特点是同时性、集中性、适用性、(  )。

A、先行性             B、广泛性

C、统一性             D、储存性

7、电网谐波的产生，主要在于电力系统中存在各种(  )元件。

A、电感元件                 B、电容元件

C、非线性元件               D、三相参数不对称

8、为了保证频率偏差不超过规定值，必须维持电力系统的（   ）平衡，采取相应的调频措施。

A、有功功率           B、无功功率

C、电流               D、电压

9、变压器油本身绝缘强度比空气大，所以油箱内充满油后，可(   )变压器的绝缘强度。

A、降低    B、提高    C、不影响    D、影响

10、变压器极性接错，有可能导致两个绕组在铁芯中产生的磁通就会相互抵消，绕组中没有(   )，将流过很大的电流，把变压器烧毁。

A、感应电动势   B、有功   C、无功   D、电压

11、用于继电保护设备的保护级电流互感器，应考虑暂态条件下的综合误差，5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为(   )。

A、4%    B、5%   C、6%    D、7%

12、互感器分(   )和电流互感器两大类，它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。

A、电压互感器    B、断路器

C、隔离开关      D、避雷器

13、电流互感器(   )与电压互感器二次侧互相连接，以免造成电流互感器近似开路，出现高电压的危险。

A、不能    B、必须    C、可以    D、应该

14、Dyn11表示当一次线电压指在时钟12点时，则三相变压器二次侧线电压应指在(   )点。

A、10    B、11    C、12    D、1

15、真空断路器要求（    ）既能保证动触头能做直线运动，同时又不能破坏灭弧室的真空度。

A、波纹管    B、导电杆

C、静触头    D、屏蔽筒

16、电弧电流的本质是（    ）。

A、分子导电        B、离子导电

C、原子导电        D、以上答案皆不对

17、一般隔离开关没有灭弧装置，不允许它（    ）分、合闸操作。

A、空载时进行     B、母线切换

C、带负荷进行     D、带电压时进行

18、GW5-35系列隔离开关由于传动伞齿轮在金属罩内，不受雨雪侵蚀，所以（    ）。

A、不需维护保养

B、不受操作机构控制

C、转动比较灵活

D、检修方便

19、电路中负荷为电阻性负载时，触头间恢复电压（    ）电源电压。

A、大于      B、小于

C、等于      D、小于等于

20、PRW10-12F型熔断器型号含意中P表示熔断器为（    ）。

A、喷射式      B、储气式

C、压气式      D、产气式

21、RN2型高压熔断器的熔丝由三级（    ）组成。

A、相同截面的康铜丝      B、不同截面的康铜丝

C、不同截面的纯铜丝      D、不同截面的纯铜丝和康铜丝

22、FN5-10R型负荷开关是利用组合的（    ）达到短路保护作用。

A、热脱扣器    B、继电保护装置

C、熔断器      D、断路器

23、加强型钢芯铝绞线多用于（   ）。

A、大跨越地段或对机械强度要求很高的线路

B、平原地区且气象条件较好的高压线路中

C、110kV及以上的输电线路上

D、架空地线、接地引下线及杆塔的拉线

24、电缆型号VV32表示的电缆为（   ）。

A、交联聚乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电力电缆

B、交联聚乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

C、聚氯乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆

D、聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆

25、承力接续金具的握着力不应小于该导线、避雷线计算拉断力的（   ）。

A、85%                 B、90%

C、95%                 D、100%

26、架空电力线路跨越架空弱电线路时，其交叉角对于一级弱电线路应（   ）。

A、＜300               B、≥300

C、＜450               D、≥450

27、避雷线在防雷保护中所起的作用是（  ）。

A、防感应雷           B、防高压雷电波

C、防直击雷           D、防内部过电压

28、为防止直接雷击架空线路，一般多采用（  ）。

A、避雷针        B、避雷线

C、避雷器        D、消雷器

29、控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于（ ）。

A、220kV II段电压互感器间隔

B、35kV II段母线间隔

C、35kV II段电压互感器间隔

D、220kV II段母线间隔

30、重瓦斯动作后，跳开变压器（ ）断路器。

A、高压侧    B、各侧    C、低压侧    D、主电源侧

31、（ ）是指当主保护拒动时，由本电力设备或线路的另一套保护来实现。

A、主保护       B、远后备保护

C、辅助保护     D、近后备保护

32、变压器的（ ），其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定，一般应大于额定电流3-5倍整定。

A、电流速断保护    B、过电流保护

C、差动保护        D、零序电流保护

33、机床的局部照明应采用(   )及以下安全电压。

A、42V     B、36V

C、24V     D、12V

34、绝缘手套属于(    )。

A、绝缘安全用具      B、一般防护安全用具

C、基本安全用具      D、辅助安全用具

35、人体触电时，当接触的电压一定，流过人体的电流大小就决定于人体（   ）的大小。

A、感知电流     B、摆脱电流

C、电阻         D、接触电阻

36、绝缘夹钳的结构由（   ）、钳绝缘部分和握手部分组成。

A、带电部分     B、接地部分

C、短路部分     D、工作钳口

37、完成工作许可手续后，(   )应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。

A、工作许可人     B、被监护人员

C、工作负责人     D、工作班成员

38、装设剩余电流保护器是正常工作条件下防止直接接触触电的（   ）

A、主要防护      B、补充防护

C、基本防护      D、间接防护

39、拆除接地线的顺序（   ）。

A、先拆导体端，后拆接地端

B、先拆接地端，后拆导体端

C、先放电再拆接地端

D、先放电再拆导体端

40、电流对人体的伤害可以分为电击、（   ）两种类型。

A、电弧       B、触电

C、电烙印     D、电伤

二、判断题

1、带有电荷的物体具有一定的电位能，称为电能。（   ）

2、全电路欧姆定律用于分析回路电流与电源电压的关系。（   ）

3、电源的电动势是一个定值，与外电路的负载大小无关。（   ）

4、在电路中，给电路提供能源的装置称为电源。（   ）

5、短路产生的冲击电流会产生很大的电动力，其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。（   ）

6、在电力系统中，若供电距离太长，线路导线截面太小，变压级数太多，则可能造成电压损耗增大，引起电压下降。（   ）

7、高电阻接地方式的主要特点是在电网发生单相接地时，能获得较大的阻性电流,直接跳开线路开关，迅速切除单相接地故障，过电压水平低,谐振过电压发展不起来,电网可采用绝缘水平较低的电气设备。（   ）

8、变压器油运行，应结合变压器运行维护工作，定期或不定期取油样作油的气相色谱分析，以预测变压器的潜伏性故障，防止变压器发生事故。（   ）

9、S9系列配电变压器的设计首先是改变了设计观念，以增加有效材料用量来实现降低损耗，主要增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线，并加大导线截面以降低绕组电流密度，从而降低了空载损耗和负载损耗。（   ）

10、变压器调整电压的方法是在其某一侧绕组上设置分接，用来切除或增加一部分绕组的线匝，以改变绕组匝数，从而达到改变电压比的有级调整电压的方法。（   ）

11、有人值班的变配电所，每班都应检查变压器的运行状态。（   ）

12、为了便于监视运行中变压器各部件的温度，规定以上层油温为允许温度。（   ）

13、交流高压真空接触器广泛应用于电压互感器的控制。(    )

14、FZN12-40.5型开关柜可用于高海拔、重污染、潮湿环境。(    )

15、断路器经检修恢复运行，操作前应检查检修中为保证人身安全所设置的接地线是否已全部拆除。(    )

16、VBFN系列负荷开关合闸时，真空灭弧室内动、静触头先行接触，隔离断口动、静触头后接触。(    )

17、XGN-10型开关柜的闭锁装置已允许打开柜门，打开柜门的顺序应先打开前门，后打开后门。(    )

18、BWF10.5-25型电容器为单相并联电容器。(    )

19、在断路器的巡视检查时，油断路器油位应在正常允许范围内。(    )

20、悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度，按防污性能分为普通型和防污型两种。（   ）

21、拉线按其作用可分为张力拉线和风力拉线两种。（   ）

22、铁塔基础型式一般采用底盘、卡盘、拉盘基础。（   ）

23、同一地区低压配电线路的导线在电杆上的排列应统一。（   ）

24、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。（ ）

25、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位（如屋脊、屋檐、屋角等处）装设的带形导体。（ ）

26、对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路，也要编回路编号。（  ）

27、继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时，保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。（  ）

28、工作母线不论任何原因电压消失，备用电源均应投入，但当备用电源无电压时备自投装置不应动作。（  ）

29、明备用指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备，而是工作在分段母线状态，靠分段断路器取得相互备用。（  ）

30、“两票三制”是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效技术措施。（   ）

31、当验明设备确已无电后，应立即将检修设备用接地线三相短路并接地。（   ）

32、间接接触触电包括单相触电、两相触电。（   ）

33、辅助安全用具的绝缘强度能承受电气设备或线路的工作电压。（   ）

34、剩余电流动作保护器的全网保护方式由于断电范围较大，所以一般只用于规模较小的电网。（   ）

35、35kV户外使用绝缘棒的最小长度：绝缘部分长度1.10，握手部分长度0.40 。（   ）

36、操作人员和监护人员应经过严格培训考核，有合格的《电工进网作业许可证》。（   ）

三、多选题

1、在一经合闸即可送电到工作地点的(   )的操作把手上，均应悬挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌

A、断路器(开关)     B、隔离开关(刀闸)

C、接地刀闸         D、二次电源开关

2、凡属于(   )的用电负荷称为一类用电负荷。

A、中断供电时将造成人身伤亡

B、中断供电时将在经济上造成重大损失

C、中断供电时，将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作

D、中断供电时，将影响一般农村短时供电

3、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率（以VA值表示），分（   ）两类。

A、额定容量      B、最大容量

C、最小容量      D、平均容量

4、箱式变电站的低压控制和保护设备一般有（    ）等。

A、空气断路器（开关）    B、刀闸（隔离）开关

C、熔断器和低压避雷器    D、六氟化硫（SF6）负荷开关

5、110KV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能有（   ）等。

A、正常断路器遥控分合

B、三相一次或二次重合闸

C、分散的低周减载保护

D、三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护

6、在电力系统正常状态下，供电频率的允许偏差为（   ）。

A、电网装机容量在3000MW及以上的为±0.2Hz

B、电网装机容量在3000MW以下的为±0.5Hz

C、在电力系统非正常状态下，供电频率允许偏差可超过±1.0Hz

D、电网装机容量在3000MW及以上的为±0.5Hz

7、值班人员若发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除的缺陷时，应及时报告上级领导，同时向（    ）和（    ）报告，申请停电处理。

A、供电部门        B、调度部门

C、电力监管部门    D、行政主管部门

8、架空电力线路的运行要求导（地）线接头（   ）。

A、无变色

B、无严重腐蚀

C、连接线夹螺栓应紧固

D、须用同一型号导线相连结

四、案例分析

1、目前高压配电设备使用性能上向（    ）方向发展。

A、长寿命    B、安装使用方便

C、免维护    D、不需要电气试验

2、一负载接到电压U为220V单相交流电路中，电路电流I为5A，功率因数cosφ为0.8，求该电路视在功率S和有功功率P值符合下列选项（   ）。

A、2200VA，1760W         B、2200VA，1320W

C、1100VA，660W          D、1100VA，880W