1、两个电阻值为R的等值电阻并联，其等效电阻（即总电阻）等于（）Ω。

A、0.5R       B、R       C、1.5R       D、2R

2、初相位为“负”，表示正弦波形的起始点在坐标原点O点的(    )。

A、左方      B、右方      C、上方      D、下方

3、电流表的量程应(  )被测电路中实际电流的数值。

A、大于     B、小于     C、等于     D、远大于

4、已知电路的电流为4A，电阻为10Ω，则该电路端电压为（）V。

A、0.4       B、2.5       C、6        D、40

5、电导的单位符号是（）。

A、Ω    B、S    C、A    D、V

6、电气接地一般可分为两类,( )。

A、工作接地和保护接地     B、工作接地和防雷接地

C、防雷接地和保护接地     D、设备接地和保护接地

7、交流超高压输电网一般指330kV、（）、750kV电网。

A、35kV     B、110kV     C、220kV     D、500kV

8、从发电厂到用户的供电过程包括发电机、升压变压器、(  )、降压变压器、配电线路等。

A、输电线路   B、变电线   C、磁力线  D、发电线

9、电流互感器( )与电压互感器二次侧互相连接，以免造成电流互感器近似开路，出现高电压的危险。

A、不能    B、必须    C、可以    D、应该

10、变压器匝数多的一侧电流比匝数少的一侧电流(  )。

A、大   B、小   C、大小相同   D、以上答案皆不对

11、变压器的温度与周围环境温度的(  )称为温升。

A、和    B、差    C、积    D、商

12、变压器(  )铁芯的特点是铁轭不仅包围绕组的顶面和底面，而且还包围绕组的侧面。

A、圆式    B、壳式    C、心式   D、球式

13、对于(  )的变压器，绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触，以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却，无须任何附加的冷却装置。

A、小容量       B、容量稍大些

C、容量更大     D、50000kVA及以上

14、当变压器吸湿器中的硅胶（）到一定程度时，其颜色发生变化。

A、脏污    B、氧化    C、受潮    D、老化

15、大电流真空灭弧室一般采用（）触头。

A、园盘型    B、横向磁场或纵向磁场

C、梅花型    D、刀形触头

16、BFN1系列负荷开关一般使用（）操作机构。

A、手动操动     B、弹簧储能

C、液压         D、电磁

17、电力系统进行无功补偿起到的作用之一是（）。

A、降低了设备维护成本        B、降低线损

C、降低了对设备的技术要求    D、降低了设备维护标准

18、PRW10-12F型熔断器装有（）。

A、熔丝熔断指示器      B、自动合闸装置

C、消弧罩              D、压气式灭弧装置

19、交流高压真空接触器的电气寿命一般为（）。

A、1万次        B、10万次

C、20万次       D、30万次

20、RN2型高压熔断器在运行中可根据接于电压互感器（）的指示来判断熔断器的熔丝是否熔断。

A、一次回路仪表        B、熔断器的熔断指示器

C、二次回路仪表        D、有电显示器

21、在开关电器中，利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是（）。

A、使电弧迅速拉长          B、使电弧温度迅速降低

C、使电弧面积迅速扩大      D、使电弧迅速缩短

22、SF6断路器在结构上可分为（）和罐式两种。

A、支架式    B、支柱式

C、固定式    D、开启式

23、中低压电力电缆中，（ ）具有柔软性好，易弯曲，具有较好的耐寒性能、电气性能、机械性能和化学稳定性，对气体、潮气、水的渗透性好的特点。

A、不滴漏油浸纸绝缘型电缆

B、交联聚乙烯绝缘电缆

C、聚氯乙烯绝缘电缆

D、橡胶绝缘电缆

24、城镇的高压配电线路和低压配电线路宜同杆架设，且应是（）。

A、水平排列                   B、垂直排列

C、不同电源                   D、同一回电源

25、农村配电线路基本以（）为主。

A、高压线路            B、低压线路

C、电力电缆线路        D、架空电力线路

26、高压输电线路的电压等级一般为（）。

A、220/380V          B、10kV或20kV

C、35kV或110kV       D、220kV

27、同等高度的避雷针，平原的保护范围（）山区的保护范围。

A、小于        B、大于

C、等于        D、大于或等于

28、外部原因造成的过电压称为（）。

A、外部过电压      B、内部过电压

C、操作过电压      D、工频过电压

29、在（）中，各继电器的线圈和触点分开，分别画在它们各自所属的回路中，并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。

A、原理图    B、展开图    C、安装图    D、一次图

30、时间继电器的（）接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间（整定时间）闭合的接点。

A、瞬时动合      B、延时动合

C、瞬时动断      D延时动断

31、（）可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流，供给测量表计和继电器。

A、电流互感器      B、电压互感器

C、继电器          D、变压器

32、对于中、小容量变压器，可以装设单独的（），作为变压器防止相间短路故障的主保护。

A、电流速断保护    B、过电流保护

C、差动保护        D、瓦斯保护

33、人体的不同部分（如皮肤、血液、肌肉及关节等）对电流呈现的电阻称为（）。

A、接触电阻             B、表皮电阻

C、绝缘电阻             D、人体电阻

34、在电气设备上工作，保证安全的组织措施有：工作票制度；工作许可制度；工作监护制度；工作间断、转移及（）。

A、安全保卫制度          B、操作票制度

C、工作间断、转移制度D、工作终结制度

35、工作票签发人员名单应（）。

A、书面公布       B、领导认可

C、口头任命       D、上级电话指示

36、高压绝缘棒属于(    )。

A、绝缘安全用具       B、防护安全用具

C、基本安全用具       D、辅助安全用具

37、我国规定的交流安全电压为42V、36V、（）。

A、220V、380V       B、380V、12V

C、220V、6V         D、12V、6V

38、当带电体有接地故障时，离故障点越近，跨步电压触电的危险性越（）。

A、大         B、小

C、相等       D、不确定

39、在电气设备上工作，保证安全的组织措施有：工作票制度；工作许可制度；（）、工作间断、转移和终结制度。

A、安全保卫制度      B、操作票制度

C、防火安全制度      D、工作监护制度

40、变电站的电气工作，如隔日工作间断时，工作票应交给（）收执。

A、变电站值班员       B、工作票签发人

C、专责监督员         D、工作负责人

1、导线运动方向与磁力线平行时，感应电动势为零。（）

2、磁感应强度的单位是“特斯拉”，用字母“T”表示。（）

3、选择不同的参考点，电路中各点电位的大小和正负都不受影响。（）

4、在电路中，电能的单位常用单位是kW·h，并且，1kW·h的电能俗称为1度电。（）

5、变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路，称为一次电路或电气主接线。（）

6、在短路后约半个周波（0.01秒）时将出现短路电流的最小瞬时值，称为冲击电流。（）

7、短路电流通过导体时，会使导体大量发热，温度急剧升高，从而破坏设备绝缘。（）

8、电压互感器二次回路允许有多个接地点。（）

9、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流，即为线电流（有效值）。（）

10、根据变压器高、低压绕组排列方式的不同，绕组分为同心式和交叠式两种。（）

11、运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电，可继续运行。（）

12、电压互感器运行巡视应检查充油电压互感器的油位是否正常，油色是否透明（不发黑）有无严重的渗、漏油现象。（）

13、FL(R)N型负荷开关使用六氟化硫（SF6）气体作为灭弧介质。(    )

14、隔离开关传动部分虽有扭曲变形，但对操作质量没有影响。(    )

15、投入运行的断路器已有运行编号后，一般可不再标注断路器名称。(    )

16、GW4-35系列隔离开关分、合闸时，通过交叉连杆机构带动两个支柱绝缘子向相反方向各自转动。(    )

17、GN19-12CST型隔离开关分、合闸具有三个工作位置。(    )

18、隔离开关按刀闸运动方式分类可分为水平旋转式、垂直旋转式、插入式。(    )

19、真空灭弧室的绝缘外壳采用陶瓷时，其机械强度不高。(    )

20、新装电缆线路，须经过验收检查合格，并办理验收手续方可投入运行。（）

21、聚氯乙烯绝缘电缆允许长期最高工作温度为65℃。（）

22、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。（）

23、支持金具一般用于直线杆塔或耐张杆塔的跳线上，又称线夹。（）

24、一般地，电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。（）

25、高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成，装在密封的瓷套管内。（）

26、110kV及以下线路保护测控装置不具备低周减载保护功能。（）

27、电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。（）

28、能使继电器动断接点由断开状态到闭合状态的最大电压称为动作电压。（）

29、对于同一屏内或同一箱内的二次设备，相隔距离近，相互之间的连线多，回路多，采用相对编号很难避免重号，而且不便查线和施工。（）

30、倒闸操作每一项操作结束后，操作人和监护人一起应认真检查被操作的设备状态，被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合，并处于良好状态。（）

31、剩余电流保护器的动作电流值达到或超过给定电流值时，将自动切断电源。（）

32、验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验，以检验所使用的验电器是否良好。（）

33、在变配电所内工作时，工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠，并检验、证明、检修设备确无电压。（）

34、电气设备由一种运行状态转换到另一种状态，或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为倒闸操作。（）

35、人体过分接近带电体，其间距小于放电距离时，会直接产生强烈的电弧对人放电，造成大面积烧伤而死亡。（）

36、绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。（）

1、以下对不同导磁性能的物质，描述正确的有（）。

A、顺磁性物质的相对导磁率小于1

B、反磁性物质的相对导磁率略大于1

C、铁磁性物质的相对导磁率远大于1

D、铁磁性材料在生产中应用很广泛

2、一般配电变压器常采用连接组包括（）。

A、YynO        B、Yyn6

C、Dyn1        D、Dyn11

3、变压器油运行中的注意事项包括（）。

A、应经常检查充油设备的密封性，储油柜、呼吸器的工作性能以及油色、油量是否正常

B、应结合变压器运行维护工作，定期或不定期取油样作油的气相色谱分析

C、应结合变压器运行维护工作，定期或不定期取油样作油的耐压试验

D、应经常打开放油阀检查油色

4、电气装置或设备发生火灾，首先要切断电源；进行切断电源操作时应(    )。

A、戴绝缘手套                     B、穿绝缘靴

C、使用相应电压等级的绝缘工具      D、办理工作票

5、110KV及以下线路保护测控装置，下列说法正确的是（）。

A、合闸压力降低开入为1，瞬时报警

B、自产零序电压大于30V时，延时15秒接地报警

C、开关在跳位而线路有流，延时10秒报TWJ异常

D、跳闸压力降低开入为1，延时5S报警

6、组合式箱式变电站变压器油箱中，一般设有（）等高压控制和保护电器。

A、断路器          B、负荷开关

C、主保护熔断器    D、后备保护熔断器

7、XGN-10型开关柜采用的断路器（主开关）、隔离开关与柜门的强制机械闭锁方式具有（）等特点。

A、结构简单合理    B、结构复杂合理

C、操作方便        D、能满足“五防”要求

8、微机保护监控装置的特点有（）。

A、维护调试方便，可靠性高

B、动作准确率高，容易获得各种附加功能

C、保护性能容易得到提高，使用灵活、方便

D、没有远方监控特性

1、隔离小车与断路器的联锁是（）。

A、断路器在分闸状态时，隔离小车不能进行推、拉移动

B、断路器在合闸状态时，隔离小车不能进行推、拉移动

C、隔离小车的推、拉移动不受断路器分、合闸位置的控制

D、隔离小车推、拉移动时，断路器不能合闸

2、在阻值为100Ω的电阻两端加交流电压u＝220sin314t。求流过该电阻的电流有效值I，电阻消耗的功率P，并写出电流的瞬时值表达式i，其值符合下列选项（）。

A、2.2A，484W，2.2sin314t(A)

B、2.2A，242W，2.2sin314t(A)

C、3.11A，484W，3.11sin314t(A)

D、3.11A，967W，3.11sin314t(A)