1、反磁物质的相对导磁率(  )。

A、小于1    B、大于1    C、等于1    D、等于零

2、已知导线中的电流密度为10A/mm2 ，导线中流过的电流为200A，则该导线的横截面积为（B）。

A、2mm2    B、20mm2    C、200mm2    D、2000mm2

3、关于磁场强度和磁感应强度，错误的说法是（　　）。

A、磁感应强度和磁场强度都是表征磁场强弱和方向的物理量，是一个矢量

B、磁场强度与磁介质性质有关

C、磁感应强度的单位是特斯拉

D、磁感应强度与磁介质性质有关

4、在交流电路中，电感元件的感抗与线圈的电感（）。

A、成反比             B、成正比

C、无关系             D、以上答案皆不对

5、在三相交流电路中，负载消耗的总有功功率等于（）。

A、各相有功功率之差      B、各相有功功率之和

C、各相视在功率之差      D、各相视在功率之和

6、中断供电将影响重要用电单位的正常工作，属于（）负荷。

A、一类     B、二类     C、三类     D、各类

7、当电路发生短路或过负荷时，（）能自动切断故障电路，从而使电器设备得到保护。

A、高压断路器       B、隔离开关

C、电压互感器       D、熔断器

8、我国10kV电网，为提高供电的可靠性，一般采用（）的运行方式。

A、中性点不接地              B、中性点直接接地

C、中性点经消弧线圈接地      D、中性点经电阻接地

9、电力变压器按照（）可以分为油浸式和干式两种。

A、用途    B、原理    C、电压等级    D、冷却介质

10、变压器二次带负载进行变换绕组分接的调压，称为(  )。

A、无励磁调压    B、有载调压

C、常用调压      D、无载调压

11、绕组是变压器的(  )部分，一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。

A、电路    B、磁路    C、油路    D、气路

12、变压器的允许温度主要决定于绕组的(  )。

A、匝数    B、长度

C、厚度    D、绝缘材料

13、当铁损等于铜损时，变压器处于（）的状态。

A、最经济运行     B、不经济运行

C、最不经济运行   D、与经济运行无关

14、H级绝缘干式变压器中，用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能，可以连续耐(  )高温，属于C级绝缘材料。

A、200    B、210    C、220    D、230

15、电力系统中一般使用（）进行无功补偿。

A、磁力补偿起动器      B、移相（并联）电容器

C、脉冲电容器          D、耦合电容器

16、触头断开后，触头之间如果电弧未熄灭，则电路实际上（）。

A、未被切断    B、已切断    C、不确定   D、是否被切断

17、CD系列电磁操作机构在合闸时，依靠（）等机械部分使断路器保持在合闸状态。

A、电磁力      B、托架

C、闭锁挂钩    D、分闸弹簧

18、KYN28-10型高压开关柜中推进机构与断路器防误操作的联锁装置包括（）。

A、断路器合闸时，小车无法由定位状态转变为移动状态

B、断路器分闸时，小车无法由定位状态转变为移动状态

C、当小车推进摇把未拔出时，断路器可以合闸

D、当小车未进入定位状态时，断路器可以合闸

19、PRW10-12F型熔断器分闸时，灭弧触头分开瞬间利用（）迅速分离，拉长电弧。

A、弹簧翻板              B、操作速度

C、返回弹簧的作用力      D、熔管的重力

20、隔离开关的主要作用之一是（）。

A、倒闸操作        B、隔离电流

C、拉合负荷电流    D、拉合短路电流

21、GN19-12CST型隔离开关可用于10kV（）的切换。

A、单路电源    B、双路电源

C、三路电源    D、三路以上电源

22、值班人员发现任何异常现象应及时消除，不能及时消除时，除及时报告上级领导外，还应记入运行记录簿和（）。

A、检修记录簿    B、缺陷记录薄

C、事故记录薄    D、日常记录簿

23、电力线路的导线是用来（）。

A、输送电能、分配电能      B、输送电能、变换电能

C、输送电能、消耗电能      D、传导电流，输送电能

24、钢芯铝绞线的型号表示符号为（）。

A、LJ               B、TJ

C、GJ               D、LGJ

25、目前生产的钢筋混凝土电杆有等径环形截面和（）两种。

A、普通型钢筋混凝土电杆

B、预应力钢筋混凝土电杆

C、金属杆

D、拔梢环形截面

26、新电缆敷设前应做（）。

A、交流耐压试验              B、直流耐压试验

C、交接试验              D、标准预防性试验

27、多雷区，如变压器高压侧电压在35kV以上，则在变压器的（）装设阀型避雷器保护。

A、低压侧                B、高压侧

C、不需要                D、高、低压侧

28、外部过电压，与气象条件有关，又称为（）。

A、气象过电压      B、大气过电压

C、污秽过电压      D、条件过电压

29、下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是（）。

A、2UYH     B、1UYH     C、2YYH      D、1YYH

30、主保护属于按（）分类。

A、被保护的对象      B、保护原理

C、保护所起作用      D、保护所反映的故障类型

31、下列关于回路编号的说法，不正确的是（）。

A、需要标明回路的相别时，可在数字编号的前面增注文字或字母符号

B、在电气回路中，连于一点上的所有导线均标以相同的回路编号

C、经动断触点相连的两段线路给于相同的回路编号

D、电气设备的线圈所间隔的线段，给于不同的标号

32、三角形接线方式在正常运行或三相短路时，流过继电器线圈的电流为相电流的1.732倍，并且相位上相差（）度。

A、30     B、60     C、90     D、120

33、倒闸操作前(    )按操作项目核对操作设备名称、设备编号，核对结果应与操作票全部符合。

A、值班人员      B、值长

C、监护人        D、操作人员

34、TT系统是指电源中性点直接接地，而设备的外露可导电部分经各自的（）分别直接接地的三相四线制低压供电系统

A、相线        B、中性线N

C、PEN线       D、保护线PE

35、机床的局部照明应采用(  )及以下安全电压。

A、42V     B、36V

C、24V     D、12V

36、操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据（）和运行方式及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。

A、设备状况        B、电气主接线

C、接地方式        D、工作状态

37、绝缘靴(鞋)要定期试验，试验周期一般为（）个月。

A、1       B、3

C、6       D、12

38、在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁间隔的遮栏上悬挂：（）。

A、禁止合闸，线路有人工作   B、止步，高压危险

C、禁止攀登，高压危险       D、在此工作

39、绝缘棒从结构上可分为工作部分、绝缘部分和（）三部分。

A、带电部分      B、接地部分

C、握手部分      D、短路部分

40、对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行（）和轮换。

A、检修       B、试验

C、更换       D、完善

1、判断导体内的感应电动势的方向时，应使用左手定则。（）

2、磁力线上某点的法线方向就是该点磁场的方向。（）

3、在电源内部，电动势的方向是从负极指向正极。（）

4、两根相线之间的电压称为线电压。(   )

5、严重的短路故障若发生在靠近电源的地方，且维持时间较长，可使并联运行的发电机组失去同步，严重的可能造成系统解列。（）

6、电气接地一般可分为两类：工作接地和保护接地。（）

7、限制短路电流的方法有选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。（）

8、运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声，线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象，应立即退出运行。（）

9、电压互感器二次侧不能开路，否则绕组将被烧毁。（）

10、I、II类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压2%。（）

11、变压器套管积垢严重或套管上有大的裂纹和碎片，是绝缘套管闪络和爆炸可能原因之一。（）

12、变压器并列运行，一般允许阻抗电压有±10%的差值，若差值大，可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高，阻抗电压小的变压器承受负荷偏低，从而影响变压器的经济运行。（）

13、隔离开关绝缘部分不应有闪络放电现象。(    )

14、FN5-10型负荷开关合闸时，动、静弧触头首先接触，主动、静触头后接触。(    )

15、负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(    )

16、VBFN系列真空负荷开关一般采用弹簧储能操作机构，所以只能电动分、合闸。(    )

17、造成高压电容器爆炸的原因之一是长期过电压。(    )

18、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(    )

19、FL(R)N36-12D型负荷开关为六氟化硫（SF6）负荷开关。(    )

20、10～35kV多回线路同杆架设的导线，一般采用三角排列或水平排列。（）

21、架空线路直线杆、转角杆倾斜度（包括挠度），不应大于15‰，转角杆不应向外侧倾斜。（）

22、拉线连接金具用于使拉线与杆塔、其它拉线金具连接成整体，主要有拉线U型挂环、二连板等。（）

23、电力电缆中，绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。（）

24、500kV电力线路一般沿全线装设单避雷线。（）

25、避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。（）

26、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化，电流越大动作时间越长，电流越小动作时间越短。（）

27、中间继电器用于增加触点数量和触点容量，具有动合接点和动断接点。（）

28、对差动保护来说，变压器两侧的差动CT均应接成星型。（）

29、对于中性点小接地系统，单相接地电流为10A以下时，保护装置可动作于跳闸也可动作于信号。（）

30、电流通过人体，对人的危害程度与通过的电流大小有密切关系。(   )

31、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→电源侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸) 的顺序依次操作。（）

32、保护接零是指低压配电系统中将电气设备外露可导电部分与供电变压器的接地线直接相连接。（）

33、装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。（）

34、低压电气设备停电检修时，为防止检修人员走错位置，误入带电间隔及过分接近带电部分，一般采用遮拦进行防护。（）

35、停电检修的设备各端应有明显的断开点，各侧电源的断路器和隔离开关的控制电源和合闸能源，闭锁隔离开关的操作电源也必须断开。（）

36、绝缘手套使用后应擦净、晾干，并在绝缘手套上洒一些滑石粉。（）

1、电气设备或元件通过吸收的电能转换成其他形式的能量，例如（）。

A、热能              B、光能

C、机械能            D、磁能

2、高压开关柜的“五防”联锁常采用的闭锁方式有（）。

A、强制性机械闭锁    B、压力闭锁

C、电磁闭锁          D、温度闭锁

3、高压熔断器按工作特性可分为（）。

A、电动机保护用    B、限流式

C、非限流式        D、户内式

4、下列关于保护间隙描述正确的有（）。

A、保护性能好，灭弧能力大

B、保护电力变压器，要求装在高压熔断器的内侧

C、结构复杂，维护方便

D、保护间隙在运行中要加强维护检查

5、非晶合金铁芯变压器的特点包括（）。

A、用低导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯

B、非晶态合金带厚度很厚，并且电阻率低，其磁化涡流损耗也大大升高

C、用高导磁率的非晶态合金制作变压器铁芯

D、非晶态合金带厚度很薄，并且电阻率高，其磁化涡流损耗也大大降低

6、以下有关电阻的表达式R=ρL/S，说法正确的有（）。

A、R是电阻，单位是西门子(s)

B、ρ为电阻率，单位是欧姆/米（Ω/m）

C、L是导体的长度，单位是米（m）

D、S是导体的截面积，单位是平方毫米（mm2）

7、装设接地线必须(  ),而且接触必须良好。

A、先接接地端    B、后接导体端

C、后接接地端    D、先接导体端

8、工作票签发人应由检修部门熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《电业安全工作规程》的(  )担任。

A、生产领导人             B、技术人员

C、经有关领导批准的人员   D、检修人员

1、低压配电系统中装设了剩余电流保护器，如果发生严重漏电、单相接地短路或有人触电时，剩余电流保护器没有动作或系统正常时却动作，可能的原因有（）。

A、剩余电流保护器本身控制失灵

B、剩余电流保护器本身损坏

C、剩余电流保护器与系统配合不当

D、剩余电流保护器选用、安装不当

E、安装保护器的设备和没有安装保护器的设备不能共用一套接地装置

2、蓄电池组的电源电压E为6V，将R为2.9Ω电阻接在它两端，测出电流I为2A，则它的内阻R0为（）Ω。

A、0      B、0.1      C、0.2      D、0.5