1、在R、L、C串联的交流电路中, 当 XL>Xc时，电路呈（   ）。

A、纯电阻性质        B、感抗性质

C、容抗性质          D、阻抗性质

2、初相位为“正”，表示正弦波形的起始点在坐标原点O点的(    )。

A、左方      B、右方      C、上方      D、下方

3、电路闭合时，电源的端电压(   )电源电动势减去电源的内阻压降。

A、大于    B、小于    C、等于    D、远大于

4、已知一段电路的端电压为10V，该段电路的电阻为5，则该段电路的电功率为（   ）W。

A、10    B、5    C、2    D、20

5、通电直导体在磁场中所受力的大小，与磁场强弱（   ）。

A、成正比             B、成反比

C、无关               D、以上答案皆不对

6、当消弧线圈的电感电流大于（   ）时，接地处具有多余的电感性电流称为过补偿。

A、接地电容电流

B、接地电感电流

C、接地电阻性电流

D、接地电容电流和接地电阻性电流

7、当电路发生短路或过负荷时，（   ）能自动切断故障电路，从而使电器设备得到保护。

A、高压断路器       B、隔离开关

C、电压互感器       D、熔断器

8、在110kV 及以上的电力系统，一般采用（   ）的运行方式，以降低线路的绝缘水平。

A、中性点不接地              B、中性点直接接地

C、中性点经消弧线圈接地      D、中性点经电阻接地

9、当吸湿器中的硅胶受潮到一定程度时，其颜色由蓝变为(   )。

A、黄色、淡黄色     B、绿色、粉绿色

C、白色、粉红色     D、灰色、深灰色

10、对于油浸式变压器顶层油温升限值，油正常运行的最高温度为(   )，最高气温为40，所以顶层油温升限值为55。

A、93    B、94    C、95    D、96

11、变压器的效率为（   ）之比的百分数。

A、输入的有功功率与输出的有功功率

B、输出的有功功率与输入的有功功率

C、输入的视在功率与输出的视在功率

D、输出的视在功率与输入的视在功率

12、S11变压器油箱上采用(   )散热器代替管式散热器，提高了散热系数。

A、片式   B、方式   C、面式   D、立式

13、电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须(   )，以防止一、二次线圈绝缘击穿时，一次侧的高压窜入二次侧，危及人身和设备的安全。

A、可靠接地       B、不接地

C、分开接地       D、接地

14、变压器在正常运行中，若容量在(   )以下的变压器，可适当延长巡视周期，但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。

A、315kVA    B、500kVA    C、630kVA    D、800kVA

15、BFN1系列负荷开关具有（    ）等优点。

A、不需要维修       B、维修周期特别长

C、维修容易         D、维修时不需要做安全措施

16、SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器（    ）。

A、强         B、弱

C、相同       D、比较强

17、电路中负荷为电阻性负载时，触头间恢复电压（    ）电源电压。

A、大于      B、小于

C、等于      D、小于等于

18、值班人员发现任何异常现象应及时消除，不能及时消除时，除及时报告上级领导外，还应记入运行记录簿和（    ）。

A、检修记录簿    B、缺陷记录薄

C、事故记录薄    D、日常记录簿

19、KYN28-10系列高压开关柜当小车未进入定位状态或推进摇把未拔出时（    ）。

A、不能使小车移动        B、不能使断路器分闸

C、不能使断路器合闸      D、不能使小车向后移动

20、GW5-35系列隔离开关适用于（    ）电压等级的电力系统。

A、5kV      B、35kV

C、110kV    D、220kV

21、XRN系列熔断器额定电流较小时一般采用（    ）撞击器。

A、弹簧式      B、火药式

C、压气式      D、储气式

22、隔离开关的主要作用之一是（    ）。

A、倒闸操作        B、隔离电流

C、拉合负荷电流    D、拉合短路电流

23、中低压电力电缆中，（   ）具有化学稳定性高，安装工艺简单，材料来源充足，能适应高落差敷设，敷设维护简单方便的特点。

A、不滴漏油浸纸绝缘型电缆

B、交联聚乙烯绝缘电缆

C、聚氯乙烯绝缘电缆

D、橡胶绝缘电缆

24、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，3～10kV线路不应小于（   ）。

A、2.5m               B、3.0m

C、4.0m               D、5.0m

25、拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风力，以（   ）、影响安全正常供电。

A、防止杆塔折断             B、防止杆塔倾倒

C、防止杆塔上拔             D、防止杆塔下沉

26、转角杆的横担根据受力情况，转角在（   ）宜采用双横担。

A、150以下          B、150～450之间

C、450以上          D、任意角度

27、避雷针通常采用（  ）制成。

A、铝制材料          B、镀锌角钢

C、镀锌圆钢          D、铜材

28、金属氧化性避雷器应安装垂直，每一个元件的中心线与避雷器安装中心线的垂直偏差不应大于该元件高度的（  ）。

A、2.5%      B、1.5%      C、3.0%        D、4.5%

29、（ ），只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时，变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。

A、交流电压供给操作电源    B、变流器供给操作电源

C、直流操作电源            D、照明电源

30、110KV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为：当重合闸方式为（ ）时，并且线路有流而无压，则延时10秒报线路电压异常。

A、检无压            B、检同期

C、检无压或检同期    D、不检

31、（ ）是指当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。

A、主保护       B、后备保护

C、辅助保护     D、失灵保护

32、微机保护装置的CPU执行存放在（ ）中的程序。

A、RAM    B、ROM    C、EPROM    D、EEPROM

33、倒闸操作前(    )按操作项目核对操作设备名称、设备编号，核对结果应与操作票全部符合。

A、值班人员      B、值长

C、监护人        D、操作人员

34、操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据电气主接线和运行方式及（  ）和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。

A、设备状况        B、操作任务

C、接地方式        D、工作状态

35、用高压验电器验电时应戴绝缘手套，并使用与被测设备(   )的验电器。

A、相应电压等级        B、高一电压等级

C、低一电压等级        D、多电压等级

36、（   ）是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。

A、绝缘安全用具       B、一般防护安全用具

C、基本安全用具       D、辅助安全用具

37、绝缘档板一般每（   ）进行一次绝缘试验。

A、12个月      B、6个月

C、3个月       D、1个月

38、（   ）是用来安装和拆卸高压熔断器或执行其他类似工作的工具。

A、绝缘夹钳      B、绝缘杆

C、验电器        D、绝缘手套

39、当电流路径通过人体（   ）时，其电击危险程度最大。

A、肺         B、肝脏

C、心脏       D、胃

40、在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时，需要全部停电或部分停电时应填用（   ）。

A、第一种工作票       B、第二种工作票

C、口头指令           D、倒闸操作票

1、已知横截面积为4mm2的导线中，流过的电流为20A，则该导线中的电流密度为5A/mm2。（   ）

2、电场中某点的电位等于单位正电荷在该点所具有的电位能。（   ）

3、导体电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成正比，并与材料的性质无关。（   ）

4、三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样，都有有功功率、无功功率和视在功率之分。（   ）

5、电气接地一般可分为两类：工作接地和保护接地。（   ）

6、大型电力系统有强大的调频和调压能力，有较大的抵御谐波的能力，可以提供质量更高的电能。（   ）

7、运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设并联电容器，用其来补偿电感性负载过大的感性电流，减小无功损耗，提高功率因数，提高末端用电电压。（   ）

8、变压器壳式铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面，但不包围绕组的侧面。（   ）

9、油浸绝缘变压器具有防火、防爆、无燃烧危险，绝缘性能好，与气体变压器相比重量轻，防潮性能好，对环境无任何限制，运行可靠性高、维修简单等优点，存在的缺点是过载能力稍差。（   ）

10、变压器的额定频率即是所设计的运行频率，我国为60HZ。（   ）

11、变压器一、二次绕组对应的线电压之间的相位差总是30的整数倍，正好与钟面上小时数之间的角度一样，方法就把一次绕组线电压相量作为时钟的长针，将长针固定在12 点(0点)上，二次绕组对应线电压相量作为时钟短针，看短针指在几点钟的位置上，就以此钟点作为该接线组的代号。（   ）

12、当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组，在铁芯中产生交变磁通，这个交变磁通同时穿过一次侧绕组和二次侧绕组，两个绕组一起产生感应电势。（   ）

13、BWF10.5-25型高压电容器为三相串联电容器。(    )

14、RN2型高压熔断器适合作为电压互感器回路的保护。(    )

15、RGC型开关柜中三工位开关的三个工作位置是关合、隔离、接地。(    )

16、造成高压电容器渗漏油的原因之一是保养不当，外壳严重锈蚀。(    )

17、使用于同一电压等级的断路器，户内型和户外型的额定电压不同。(    )

18、当使用熔断器保护高压线路时，一般采用具有全范围保护特性的高压熔断器。(    )

19、隔离开关手力操作机构的操作功率较大。(    )

20、聚乙烯绝缘电缆允许长期最高工作温度为70℃。（   ）

21、电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入，以防止外力直接损坏电缆。（   ）

22、10kV及以下架空线路的耐张段的长度不宜大于2km。（   ）

23、钢筋混凝土杆俗称杆塔，由钢筋和混凝土浇制而成。（   ）

24、线路装设自动重合装置后，对提高供电可靠性起很大作用。（ ）

25、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。（ ）

26、在开关设备、控制回路的数字标号组中，如有3个控制开关1KK、2KK、3KK，则1KK对应的控制回路数字标号必须选101～199。（  ）

27、相对编号的常用格式是设备编号-接线端子号。（  ）

28、电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。（  ）

29、把设备编号和接线端子编号加在一起，每一个接线端子就有了唯一的相对编号。（  ）

30、“两票三制”是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效组织措施。（   ）

31、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时，首先要切断电源。（   ）

32、人体与带电体直接接触触电，两相触电比单相触电对人体的危险性大。（   ）

33、“在此工作！”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上，防止运行人员误合断路器和隔离开关。（   ）

34、保护接地电阻不能大于8Ω。（   ）

35、每日收工，应清扫工作地点，开放已封闭的通路，并将工作票交回工作许可人。（   ）

36、户内使用绝缘棒的最小长度：10kV及以下，绝缘部分长度0.70m，握手部分长度0.30m 。（   ）

1、以下有关电源端电压的说法正确的有（   ）。

A、电源端电压表示电场力在外电路将单位负电荷由低电位移向高电位时所做的功

B、电路闭合时，电源的端电压等于电源电动势减去电源的内阻压降

C、电源端电压表示电场力在外电路将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功

D、当电源内阻为零时，电源端电压等于电源电动势

2、在多个电阻并联构成的电路中，以下说法正确的有（     ）。

A、电路的端电压等于各并联支路的端电压之和

B、电路总电阻的倒数等于各并联支路电阻的倒数之和

C、电路的总功率等于各并联支路的功率之和

D、电路的总功率等于各并联支路的功率

3、进行变配电所电气设备巡回检查时应（   ）。

A、思想集中                   B、一丝不苟

C、不能漏查设备和漏查项目     D、防止事故发生

4、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成，绝缘部分分为两部分，包括（   ）。

A、外绝缘        B、长绝缘

C、短绝缘        D、内绝缘

5、罐式六氟化硫（SF6）断路器的特点是（    ），可以加装电流互感器。

A、设备重心低    B、设备重心高

C、结构稳固      D、抗震性好

6、我国规定的交流安全电压为（   ）。

A、6V           B、12V

C、36V          D、42V

E、220V         F、380V

7、杆塔基础的作用是（   ）。

A、将杆塔固定于地下        B、保证杆塔不发生倾斜

C、保证杆塔不发生倒塌      D、降低杆塔的造价

8、下列属于加强线路绝缘的有（   ）。

A、铁横担线路上可改用瓷横担

B、增加绝缘子片数

C、缩小爬电距离

D、瓷绝缘子更换为防污型绝缘子

1、输电网是电力网中的主网架,一般包括(    )。

A、高压配电网             B、交流高压输电网

C、交流超高压输电网       D、交流特高压输电网

2、一额定电流In为20A的电炉箱接在电压为220V的电源上，求该电炉的功率P及用10h电炉所消耗电能W值，其值符合下列选项（  ）。

A、1.1kW， 11kWh         B、2.2kW， 22kWh

C、3.3kW， 33kWh         D、4.4kW， 44kWh