一,单选题:（共40题，每题1分）

1、带电物体之间的相互作用力是靠（   ）来传递的。

A、空气    B、磁场    C、电压    D、电场

2、已知一段电路消耗的电功率为10W， 该段电路两端的电压为5V,则通过该段电路的电流为（   ）A。

A、10    B、2    C、5    D、2.5

3、应用右手定则判断导体上感应电动势的方向时，姆指所指的是（　）。

A、导线切割磁力线的运动方向        B、导线受力后的运动方向

C、在导线中产生感应电动势的方向    D、在导线中产生感应电流的方向

4、关于380/220V市电系统，（   ）说法是正确的。

A、220V是相电压，380V是线电压      B、220V是线电压，380V是相电压

C、220V和380V都是相电压            D、以上答案皆不对

5、已知电源电动势为30V，电源内阻为2Ω，外接负载电阻为8Ω，则电源端电压为（   ）V。

A、6    B、12    C、20   D、24

6、电力生产的特点是（   ）、集中性、适用性、先行性。

A、同时性    B、广泛性     C、统一性   D、储存性

7、电压质量包含(  )、电压允许波动与闪变、三相电压允许不平衡度等内容。

A、电流允许偏差         B、电压允许偏差      C、电阻允许偏差         D、功率允许偏差

8、交流特高压输电网一般指（   ）及以上电压电网。

A、800kV    B、900kV    C、1000kV    D、1100kV

9、变压器铁芯的结构一般分为(   )和壳式两类。

A、圆式    B、角式    C、心式    D、球式

10、变压器电压低的一侧电流比电压高的一侧电流(   )。

A、大   B、小   C、大小相同   D、以上答案皆不对

11、在额定电压下，变压器铁损是一个恒定量，它随实际运行电压（   ），是衡量变压器能耗的重要指标。

A、成反比变化        B、成正比变化    C、平方成正比变化    D、变化不发生变化

12、用于继电保护设备的保护级电流互感器，应考虑暂态条件下的综合误差，5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为(   )。

A、4%    B、5%   C、6%    D、7%

13、(   )能说明变压器二次电压变化的程度大小，是衡量变压器供电质量好坏的数据。

A、电压波形    B、电压相位       C、电压幅值    D、电压调整率

14、S9系列配电变压器通过增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线，并加大导线截面以降低(   )，从而降低了空载损耗和负载损耗。

A、绕组电流密度    B、绕组电压密度      C、绕组有功密度    D、绕组无功密度

15、真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是（    ）。

A、扩散电弧产生的金属蒸气    B、辅助导电作用   C、改善真空灭弧室内部的电场分布   D、增加载流量

16、RW4-10型熔断器在熔丝熔断时，电弧使（    ）产生大量气体。

A、玻璃钢熔断器管        B、熔丝材料          C、消弧管            D、储气管

17、PRW10-12F型熔断器分闸时，工作触头与灭弧触头的分离顺序是（    ）。

A、灭弧触头先分离                  B、工作触头先分离

C、灭弧触头和工作触头同时分离      D、以上答案均不对

18、造成运行中的高压电容器内部发出异常声响的原因之一是（    ）。

A、内部发生局部放电         B、运行中温度急剧变化

C、出线瓷套管严重污秽       D、电容器内部过电压

19、一般有人值班变电所和升压变电所每天巡视次数（    ）。

A、不少于3次    B、不少于是2次      C、不少于1次    D、每二天一次

20、RN2型高压熔断器的熔丝由三级（    ）组成。

A、相同截面的康铜丝      B、不同截面的康铜丝

C、不同截面的纯铜丝      D、不同截面的纯铜丝和康铜丝

21、SF6断路器的特点之一是（    ）。

A、开断电流大     B、断口耐压低     C、开断电流小     D、断口耐压中等

22、对断路器的日常维护工作中，应检查（    ）是否正常，核对容量是否相符。

A、分闸线圈           B、合闸电源熔丝        C、继电保护二次回路       D、合闸线圈

23、中、高压线路铁横担的规格不应小于（   ）。

A、∟63×6               B、∟50×5             C、∟40×5               D、∟75×6

24、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于（   ）。

A、2km                  B、5km                 C、6km                  D、8km

25、耐张杆塔 一般位于线路的（   ）。

A、终端处           B、跨越处            C、转角处           D、直线分段处

26、电杆底盘基础的作用（   ）。

A、以防电杆倒塌           B、以防电杆上拔         C、以防电杆下沉          D、以防电杆倾覆

27、下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是（  ）。

A、远离变压器一侧         B、高压熔断器的外侧       C、高压熔断器的内侧       D、以上都不是

28、在两块异号电荷的雷云之间，当（ ）达到一定值时，便发生云层之间放电。

A、电流        B、电压         C、距离        D、电场强度

29、下列（ ）表示时间继电器。

A、KA    B、KS    C、KT    D、KM

30、相间短路保护属于按（ ）分类。

A、被保护的对象      B、保护原理       C、保护所起作用      D、保护所反映的故障类型

31、设备编号中，罗马数字表示（ ）。

A、设备顺序号       B、设备数量       C、安装单位编号      D、安装单位数量

32、时间继电器的（ ）接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间（整定时间）闭合的接点。

A、瞬时动合      B、延时动合      C、瞬时动断      D延时动断

33、绝缘棒从结构上可分为工作部分、（   ）和握手部分三部分。

A、带电部分      B、接地部分     C、短路部分      D、绝缘部分

34、绝大部分的触电死亡事故都是电流通过人体对人体内部器官的一种伤害,这种伤害称之(   )。

A、电弧       B、电击     C、电烙印     D、电伤

35、在运行中，（   ）和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。

A、电流的热量      B、电压高低        C、环境温度        D、干燥天气

36、绝缘棒一般每（   ）检查一次，检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层破坏等。

A、1个月       B、2个月       C、3个月       D、6个月

37、拆除临时接地线的顺序是（   ）。

A、先拆除接地端，后拆除设备导体部分        B、先拆除设备导体部分，后拆除接地端

C、同时拆除接地端和设备导体部分            D、没有要求

38、倒闸操作准备工作由(     )准备好必要的合格操作工具和安全用具。

A、值班人员              B、值长               C、监护人            D、操作人员

39、通过人体的电流越大，人的生理反应越(   )。

A、明显     B、迟钝     C、麻木     D、没反应

40、（   ）是沿着预先拟订好的科学的符合实际的路线，以规定的巡视周期对所有电气设备按运行规程规定的检查监视项目依次巡视检查。

A、设备定期试验轮换制度       B、操作票制度

C、交接班制度                 D、巡回检查

二,判断题:（共36题，每题1分）

1、电阻的倒数称为电导，电阻越大，电导越小。（   ）

2、在电阻串联的电路中，流过各串联电阻上的电流相等。（   ）

3、电流在闭合的电路中才能产生。（   ）

4、对于感性负载电路，可以通过无功补偿将电路的功率因数cosφ提高到等于1，电路仍能够正常运行。（   ）

5、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分，变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。（   ）

6、在降压变电所内，变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。（   ）

7、在发电机出口端发生短路时，流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10～15倍，大容量电力系统中，短路电流可达数万安培。（   ）

8、变压器星形连接是三个绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路，在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端，接电源或负载。（   ）

9、1、3、3P、4P级电压互感器一般用于保护。（   ）

10、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接，以免造成电流互感器近似开路，出现高电压的危险。（   ）

11、根据变压器高、低压绕组排列方式的不同，绕组分为同心式和交叠式两种。（   ）

12、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流，即为线电流（有效值）。（   ）

13、RGC型高压开关柜没有“五防”联锁功能。(    )

14、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。(    )

15、罐式六氟化硫（SF6）断路器特别适用于多地震、污染严重地区的变电所。(    )

16、XRN系列熔断器为非限流式有填料熔断器。(    )

17、电力系统无功补偿一般采用移相（并联）电容器。(    )

18、KYN28-10开关柜在断路器处于合闸状态时，断路器小车不能由定位状态转变为移动状态。(    )

19、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(    )

20、低压配电线路的电压为10kV及以下。（   ）

21、悬式绝缘子一般安装在高压架空线路耐张杆塔、终端杆塔或分支杆塔上，作为耐张绝缘子串使用。（   ）

22、钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。（   ）

23、相邻两杆塔导线悬挂点连线对导线最低点的垂直距离称为弧垂。（   ）

24、输电线路上遭受直击雷或发生感应雷，雷电波便沿着输电线侵入变、配电所或电气设备，就将造成电气设备损坏，甚至造成人员伤亡事故，这种破坏形式称为高压雷电波侵入。（ ）

25、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位（如屋脊、屋檐、屋角等处）装设的带形导体。（ ）

26、绘制展开图时，回路的排列次序，一般是先直流回路及信号回路，后是交流电流、交流电压回路。（  ）

27、维护方便是镉镍蓄电池的一大优点。（  ）

28、变压器异常运行状态主要包括：直接接地系统侧绕组的接地短路，电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低等。（  ）

29、110kV及以下线路保护测控装置不能对装置硬压板的状态进行远方查看。（  ）

30、安装在中性点直接接地电网中的剩余电流动作保护器后面的电网零线不准再重复接地，电气设备可保护接零，以免引起保护器误动作。（   ）

31、电气设备正常工作时或正常操作时会发生电火花和电弧。（   ）

32、需要时可使用其他导线作接地线或短路线。（   ）

33、断电灭火紧急切断带电线路导线时，剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。（   ）

34、皮肤表面电阻，随皮肤表面的干湿程度、有无破伤、以及接触的电压大小等而变化。（   ）

35、禁止在只经过断路器断开电源的设备上工作。（   ）

36、如果人体直接碰到电气设备一相带电导体，这时电流将通过人体流入大地，这种触电称为单相触电。（    ）

三,多选题:（共8题，每题2分）

1、凡属于（   ）的用电负荷称为二类负荷。

A、中断供电时将在经济上造成较大损失      B、中断供电将影响重要用电单位的正常工作

C、中断供电时将造成人身伤亡              D、中断供电时将在经济上造成重大损失

2、变压器内部主要绝缘材料包括（   ）。

A、变压器油        B、绝缘纸板         C、电缆纸          D、皱纹纸

3、过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大，它（  ）影响电力系统安全发、供、用电。

A、破坏绝缘           B、损坏设备         C、造成人员伤亡       D、一般不会造成事故

4、箱式变电站的低压控制和保护设备一般有（    ）等。

A、空气断路器（开关）   B、刀闸（隔离）开关  C、熔断器和低压避雷器   D、六氟化硫（SF6）负荷开关

5、高压电力电缆的绝缘屏蔽层一般采用（   ）。

A、半导电纸带        B、半导电金属皮        C、半导电塑料        D、半导电橡皮

6、当导线通过电流时，（   ）。

A、会产生电能损耗        B、使导线发热、弧垂减小

C、使导线发热、温度上升  D、导线连接处的接触电阻增加

7、常用的一般防护安全用具有(   )。

A、携带型接地线    B、临时遮栏     C、安全带    D、警告牌和标示牌      E、防护目镜

8、电气设备或元件通过吸收的电能转换成其他形式的能量，例如（   ）。

A、热能              B、光能          C、机械能            D、磁能

四,案例分析:（共2题，每题4分）

1、对运行中的电压互感器及二次线圈需要更换时，除执行安全规程外还应注意（   ）。

A、个别电压互感器在运行中损坏需要更换时，应选用电压等级与电网电压相符，变比相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器，并经试验合格

B、更换成组的电压互感器时，还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别，并核对相位

C、电压互感器二次线圈更换后，必须进行核对，以免造成错误接线和防止二次回路短路

D、电压互感器及二次线圈更换后必须测定极性

E、必须是同一厂家生产

2、某变电站避雷针架设高度为20m，则该避雷针在8m的高度的保护半径是（  ）。

A、12m    B、14m    C、16m    D、18m