一,单选题:（共40题，每题1分）

1、阻抗Z的单位是（）。

A、Ω        B、H        C、F      D、T

2、变压器、电动机、发电机等的铁芯，以及电磁铁等都采用(  )磁性物质。

A、反        B、顺       C、铁     D、永

3、在纯电感交流电路中，电路的无功功率（）。

A、小于电路电压与电流的有效值的乘积    B、等于电路电压与电流的有效值的乘积

C、大于电路电压与电流的有效值的乘积    D、等于零

4、流过导体单位截面积的（）叫电流密度，其单位符号为A／mm2。

A、电压      B、电量     C、电流   D、电荷

5、在磁感应强度为5T的均匀磁场中，有一条长0.2m的通电直导线，其中电流为3A，电流方向跟磁场方向垂直。则该通电直导线所受的作用力为（）N。

A、0         B、1.5      C、3      D、6

6、供电频率的允许偏差规定，电网装机容量在3000MW及以上的为（B）Hz。

A、±0.1     B、±0.2    C、±0.3  D、±0.4

7、电压质量包含()、电压允许波动与闪变、三相电压允许不平衡度等内容。

A、电流允许偏差         B、电压允许偏差      C、电阻允许偏差        D、功率允许偏差

8、电气接地一般可分为两类,( )。

A、工作接地和保护接地     B、工作接地和防雷接地

C、防雷接地和保护接地     D、设备接地和保护接地

9、变压器铜损是指（B），与电流大小的平方成正比，它是一个变量。

A、变压器线圈中的漏磁损耗   B、变压器线圈中的电阻损耗

C、变压器铁芯损耗           D、变压器铁芯漏磁损耗

10、在闭合的变压器铁芯上，绕有两个互相绝缘的绕组，其中，接入电源的一侧叫一次侧绕组，输出电能的一侧为(  )。

A、高压侧绕组       B、低压侧绕组        C、二次侧绕组      D、中压侧绕组

11、三相变压器绕组为D联结时，(  )。

A、线电流为倍的绕组电流         B、线电流为绕组电流

C、线电流为2倍的绕组电流           D、线电流为3倍的绕组电流

12、电流互感器分为测量用电流互感器和(  )用电流互感器。

A、实验     B、保护     C、跳闸    D、运行

13、电流互感器型号中，常用(  )表示户外式。

A、C    B、L    C、W    D、A

14、(  )是三个变压器绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路，在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端，接电源或负载。

A、三角形连接    B、球形连接       C、星形连接      D、方形连接

15、KYN28-10系列高压开关柜当小车未进入定位状态或推进摇把未拔出时（）。

A、不能使小车移动        B、不能使断路器分闸

C、不能使断路器合闸      D、不能使小车向后移动

16、SF6负荷开关内的气体压力为零表压时，仍可进行（）操作。

A、短路电流合闸         B、短路电流分闸

C、负荷电流分、合闸     D、短路电流分、合闸

17、SF6断路器的优点之一是（）。

A、价格低              B、灭弧性能强        C、制造工艺要求不高         D、结构简单

18、户外油断路器巡视检查时，还应检查（）。

A、防雨帽不脱落       B、防雨帽无鸟窝       C、防雨帽不积水             D、防雨帽高度

19、油断路器（）或内部有异响时应申请立即处理。

A、油位偏低      B、油位偏高      C、灭弧室冒烟     D、油箱渗油

20、运行中隔离开关电气连接部分巡视检查项目包括（）。

A、桩头截面积是否足够                    B、所使用连接材料是否合格

C、桩头接触是否良好，有无发热现象        D、安装工艺是否良好

21、RGC型开关柜的母线结线方式为（A）结线方式。

A、单母线          B、双母线       C、单母线带旁路母线     D、以上答案均不对

22、RN2型高压熔断器在运行中可根据接于电压互感器（）的指示来判断熔断器的熔丝是否熔断。

A、一次回路仪表        B、熔断器的熔断指示器         C、二次回路仪表        D、有电显示器

23、目前我国的输电线路基本是以（）为主。

A、高压线路            B、低压线路        C、电力电缆线路        D、架空电力线路

24、电杆底盘基础的作用（）。

A、以防电杆倒塌          B、以防电杆上拔        C、以防电杆下沉        D、以防电杆倾覆

25、中低压电力电缆中，（）具有化学稳定性高，安装工艺简单，材料来源充足，能适应高落差敷设，敷设维护简单方便的特点。

A、不滴漏油浸纸绝缘型电缆  B、交联聚乙烯绝缘电缆   C、聚氯乙烯绝缘电缆    D、橡胶绝缘电缆

26、转角杆的横担根据受力情况，转角在（）宜采用单横担。

A、150以下          B、150～450之间         C、450以上          D、任意角度

27、为防止直接雷击架空线路，一般多采用（）。

A、避雷针        B、避雷线      C、避雷器        D、消雷器

28、下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是（）。

A、串联的火花间隙和阀片多，而且随电压的升高数量增多 B、并联的火花间隙和阀片少，而且随电压的升高数量增多

C、串联的火花间隙和阀片少，而且随电压的升高数量减小D、并联的火花间隙和阀片多，而且随电压的升高数量减小

29、（）主要应用于Y，d接线的变压器差动保护装置中。

A、三相星形接线       B、两相不完全星形接线方式    C、两相电流差接线方式     D、三角形接线方式

30、辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的（）。

A、电流保护     B、电压保护      C、简单保护     D、断路器保护

31、一般的快速保护动作时间为（）。

A、0-0.05s         B、0.06-0.12s        C、0.1-0.2s       D、0.01-0.04s

32、电压保护属于按（）分类。

A、被保护的对象        B、保护原理        C、保护所起作用        D、保护所反映的故障类型

33、低压电网中的TN-C-S系统，整个系统内()

A、中性线（零线）N和保护线PE是合用的          B、中性线（零线）N与保护线PE是分开的

C、中性线（零线）N与保护线PE是部分合用的      D、中性线（零线）N与保护线PE是混合用的

34、在运行中，电流的热量和（A）或电弧等都是电气火灾的直接原因。

A、电火花        B、电压高低       C、环境温度      D、干燥天气

35、操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据（B）和运行方式及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。

A、设备状况        B、电气主接线       C、接地方式        D、工作状态

36、人体在地面或其他接地导体上，人体某一部分触及一相带电体的触电事故称为（）。

A、两相触电           B、直接接触触电         C、间接接触触电       D、单相触电

37、停电检修线路,应将所有（）及联络断路器和隔离开关都拉开。

A、断路器       B、电源       C、接地刀闸     D、负荷

38、工作过程中，工作负责人和(  )任何一方不得擅自变更安全措施。

A、工作许可人       B、运行值班人员       C、工作票签发人     D、工作班成员

39、“两票三制”是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度，是防止电气事故的有效(  )。

A、组织措施       B、安全措施        C、技术措施       D、绝缘措施

40、在高压电气设备（包括线路）上工作，需要全部停电或部分停电时应填用（ ）。

A、第一种工作票         B、第二种工作票         C、口头指令           D、倒闸操作票

二,判断题:（共36题，每题1分）

1、在电路中，连接电源和负载的部分称为中间环节。（）

2、全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势成正比,与整个电路的电阻成反比。（）

3、部分电路欧姆定律表明,当电流一定时,电阻大小与电阻两端的电压成正比。（）

4、电阻的倒数称为电导，电阻越大，电导越小。（）

5、电动机的起动、电焊机的工作、特别是大型电弧炉和大型轧钢机等冲击性负荷的工作，均会引起电网电压的波动，电压波动可影响电动机的正常起动，甚至使电动机无法起动。（）

6、高压断路器是变压器和高压线路的开关电器，它具有断合正常负荷电流和切断短路电流的功能，但没有完善的灭弧装置。（）

7、外桥接线的特点是线路故障或检修，不影响变压器运行，而变压器故障或检修要影响相应线路，线路要短时停电。（）

8、单相配电变压器在美国等世界多数国家早已使用于居民低压配电的单相三线制系统中，对降低低压配电损耗意义重大。（）

9、强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器的主要差别为冷却介质不同，前者为水，后者为风，但都在循环油路中增设一台潜油泵，加强油循环以增强冷却效果。（）

10、变压器中，变换分接以进行调压所采用的开关，称为分接开关。（）

11、由于电压线圈的内阻抗很大，所以电压互感器运行时，相当于一台满载运行的变压器。（）

12、变压器运行时，其绕组和铁芯产生的损耗转变成热量，一部分被变压器各部件吸收使之温度升高，另一部分则散发到周围介质中。（）

13、在开关电器中，利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(    )

14、高压熔断器的熔体（熔丝）一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(    )

15、新安装或大修后的断路器，投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(    )

16、高压熔断器按动作特性可分为固定式和跌落式熔断器。(    )

17、电容器应有标出基本参数等内容的制造厂铭牌(    )。

18、隔离开关可拉、合励磁电流小于2A的空载变压器。(    )

19、交流高压真空接触器的真空开关管（灭弧室）的动、静触头一般采用圆盘形触头。(    )

20、拉线的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风力，以防止杆塔倾倒。（）

21、按允许电压损失选择导线截面应满足线路电压损失≥允许电压损失。（）

22、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆，其锥度一般为1/75。（）

23、架空电力线路与特殊管道交叉，应避开管道的检查井或检查孔，同时，交叉处管道上所有部件应接地。（）

24、雷电直接击中建筑物或其他物体，对其放电，强大的雷电流通过这些物体入地，产生破坏性很大的热效应和机械效应，雷电的这种破坏形式称为直击雷击过电压。（）

25、外部过电压是指外部原因造成的过电压，它与气象条件有关，因此又称大气过电压。（）

26、回路编号中，当需要标明回路的相别或某些主要特征时，不允许在数字编号的后面增注文字或字母符号。（）

27、展开式原理图的优点体现在复杂的继电保护装置的二次回路中。（）

28、时间继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。（）

29、明备用指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备，而是工作在分段母线状态，靠分段断路器取得相互备用。（）

30、安装剩余电流动作保护器各电气设备的N线不允许串接，应各自与N线的干线直接相连。（）

31、在同等电击情况下，患有心脏病、精神病、结核病等疾病或酒醉的人比正常人受电击造成的伤害更严重。（）

32、人体触电时，人体电阻越小，流过人体的电流就越小，也就越安全。（）

33、在工作票执行期间，专责监护人因故离开工作现场，可以随意指定一名工作组人员代替监护。（）

34、在低压带电设备上，辅助安全工具不可作为基本安全用具使用。（）

35、行灯的电压不应超过42V。（）

36、大部分触电伤亡都因电伤所至。（）

三,多选题:（共8题，每题2分）

1、以下有关磁感应强度的说法正确的有（）。

A、磁感应强度是表示磁场中某点磁场强弱和方向的物理量

B、磁场中某点磁感应强度B的方向就是该点磁力线的法线方向

C、如果磁场中各处的磁感应强度B相同，则该磁场称为均匀磁场

D、在均匀磁场中，磁感应强度B= S/Ф

2、变压器声音异常可能原因包括（）。

A、当启动变压器所带的大容量动力设备时，负载电流变大，使变压器声音加大

B、当变压器过负载时，发出很高且沉重的嗡嗡声

C、当系统短路或接地时，通过很大的短路电流，变压器会产生很大的噪音

D、若变压器带有可控硅整流器或电弧炉等非线性负载时，由于有高次谐波产生，变压器声音也会变化

3、变电所中，（）所使用的电源称为操作电源。

A、测试仪          B、继电保护            C、自动装置        D、信号设备

4、高压电力电缆的绝缘屏蔽层一般采用（）。

A、半导电纸带      B、半导电金属皮        C、半导电塑料      D、半导电橡皮

5、电力网的输电线路按电压等级可为（）。

A、高压配电线路         B、高压输电线路

C、超高压配电线路       D、超高压输电线路

E、特高压输电线路

6、对于通电导线在磁场中受力方向的判定，以下描述正确的有（）。

A、可用左手定则来判断

B、应让磁力线穿过手心

C、四指指向导体受力方向

D、大拇指所指的方向就是电流方向

7、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成，绝缘部分分为两部分，包括（）。

A、外绝缘           B、长绝缘             C、短绝缘           D、内绝缘

8、以下有关电阻的表达式R=ρL/S，说法正确的有（）。

A、R是电阻，单位是西门子(s)

B、ρ为电阻率，单位是欧姆/米（Ω/m）

C、L是导体的长度，单位是米（m）

D、S是导体的截面积，单位是平方毫米（mm2）

四,案例分析题:(共2题，每题4分)

1、线路维护工作主要有以下（ ）等内容。

A、更换少量线夹

B、清扫绝缘子，提高绝缘水平

C、加固杆塔和拉线基础，增加稳定性

D、消除杆塔上鸟巢及其他杂物

E、混凝土电杆损坏修补和加固，提高电杆强度

F、补加杆塔材料和部件，尽快恢复线路原有状态

2、一额定电流In为20A的电炉箱接在电压为220V的电源上，求该电炉的功率P及用10h电炉所消耗电能W值，其值符合下列选项（ ）。

A、1.1kW， 11kWh         B、2.2kW， 22kWh

C、3.3kW， 33kWh         D、4.4kW， 44kWh