一,单选:

1、已知一段电路消耗的电功率为10W，该段电路的电阻为2.5，则通过该段电路的电流为（   ）A 。

A、2    B、5    C、4    D、10

2、用左手定则判断通电导线在磁场中的受力方向时，大拇指所指方向是（   ）。

A、磁力线方向          B、导体受力方向

C、电场的方向          D、电流方向

3、在感性负载交流电路中，采用（　　）的方法可提高电路功率因数。

A、串联电阻           B、并联电阻

C、串联电容           D、并联电容

4、电荷的多少和位置都不变化的电场称为（   ）。

A、静电场            B、有旋电场

C、均匀电场          D、复合电场

5、通过电磁感应现象可以知道，当导体的切割速度和切割长度一定时，磁场的磁感应强度越大，则导体中的感应电动势(    )。

A、越小    B、不变    C、越大    D、不确定

6、高压配电网一般指（   ）、110kV及以上电压等级的配电网。

A、10kV     B、20kV     C、35kV     D、480V

7、在中性点直接接地的电力系统中，发生单相接地故障时，非故障相对地电压 (  )。

A、不变     B、升高     C、降低      D、消失

8、从发电厂到用户的供电过程包括（   ）、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。

A、发电机    B、汽轮机    C、电动机   D、调相机

9、我国输电线路的电压等级一般为110、(   )、330、500、750、1000（kV）。

A、150  　B、160 　 C、190  　D、220

10、三相变压器绕组为Y联结时，(   )。

A、线电流为倍的绕组电流

B、线电流为绕组电流

C、线电流为2倍的绕组电流

D、线电流为3倍的绕组电流

11、强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器的主要差别为冷却介质不同，(   )。

A、前者为水，后者为风   B、前者为风，后者为水

C、两者全为水           D、两者全为风

12、根据高、低压绕组排列方式的不同，绕组分为(   )和交叠式两种。

A、同心式    B、混合式    C、交叉式    D、异心式

13、关于变压器绕组，（   ）说法是正确的。

A、接入电源的一侧叫二次侧绕组，输出电能的一侧为一次侧绕组

B、接入电源的一侧叫一次侧绕组，输出电能的一侧为二次侧绕组

C、接入电源的一侧叫高压侧绕组，输出电能的一侧为低压侧绕组

D、接入电源的一侧叫低压侧绕组，输出电能的一侧为高压侧绕组

14、并列运行时，如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时，其余变压器(   )。

A、必须停止运行     B、仍能继续供电

C、肯定也发生故障   D、自动切除

15、电气设备相位漆标识的黄、绿、红颜色分别代表（    ）相位。

A、BCA    B、ABC

C、CAB    D、BAC

16、巡视检查时应检查SF6断路器各部分及管道（    ）。

A、 无弯曲    B、无异常

C、 无变色    D、无受潮

17、CD系列电磁操作机构在合闸时，依靠（    ）等机械部分使断路器保持在合闸状态。

A、电磁力      B、托架

C、闭锁挂钩    D、分闸弹簧

18、RW4-10型熔断器安装熔丝时，熔丝应（    ）。

A、适度蹦紧      B、适度放松

C、松弛          D、蹦紧

19、XGN-10型开关柜的一次回路相间、相对地空气绝缘距离均大于（    ）。

A、125mm        B、150mm

C、180mm        D、200mm

20、RN2型高压熔断器可适用于作（    ）的保护。

A、变压器          B、电力线路

C、电压互感器      D、电动机

21、高压熔断器可用于（    ）等设备的保护。

A、电压互感器        B、发电机

C、断路器            D、大型变压器

22、交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时，合闸后自保持过程中电磁合闸绕组与自保持绕组一般处于（    ）状态。

A、串联

B、并联

C、电磁合闸绕组控制电源切断，退出运行

D、串并联

23、一般电压等级为330kV、500kV、750kV称为（   ）。

A、高压配电线路           B、超高压输电线路

C、高压输电线路           D、特高压输电线路

24、电缆型号VV表示的电缆为（   ）。

A、交联聚乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电力电缆

B、交联聚乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

C、聚氯乙烯绝缘铜芯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆

D、聚氯乙烯绝缘铜芯聚氯乙烯护套电缆

25、线路运行中，档距内三相导线各相导线弧垂相差不应超过（   ）。

A、50mm                 B、150mm

C、500mm                D、800mm

26、杆塔按使用的材料可分为（   ）。

A、钢筋混凝土杆和金属杆塔

B、铁塔、钢管杆、型钢杆

C、锥形杆、等径杆

D、直线杆、耐张杆、转角杆

27、10kV变、配电所应在（  ）上装设阀型避雷器。

A、单组母线和每回路架空线路

B、每组母线和单回路架空线路

C、每组母线和每回路架空线路

D、以上都不对

28、安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值（  ）。

A、10mm      B、12mm      C、16mm      D、20mm

29、110KV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为：当重合闸方式为（ ）时，并且线路有流而无压，则延时10秒报线路电压异常。

A、检无压            B、检同期

C、检无压或检同期    D、不检

30、微机保护装置中，采样保持回路的符号是（ ）。

A、ALF      B、S/H      C、VFC      D、A/D

31、电力线路过电流保护的动作时间一般在（ ）。

A、0.2-0.5s   B、0.5-0.8s   C、0.8-1s  D、1-1.2s

32、运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设（ ）。

A、过负荷保护    B、低电压保护

C、失步保护      D、电流速断保护

33、用高压验电器验电时应戴绝缘手套，并使用与被测设备(   )的验电器。

A、相应电压等级        B、高一电压等级

C、低一电压等级        D、多电压等级

34、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给（   ）。

A、工作班成员        B、工作票签发人

C、运行值班人员      D、工作负责人

35、绝缘夹钳属于（   ）。

A、绝缘安全用具      B、防护安全用具

C、基本安全用具      D、辅助安全用具

36、高压绝缘棒属于(    )。

A、绝缘安全用具       B、防护安全用具

C、基本安全用具       D、辅助安全用具

37、交接班制度中的“四交接”就是要进行站队交接、图板交接、现场交接、(   )。

A、资料交接        B、岗位交接

C、口头交接        D、实物交接

38、在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁间隔的遮栏上悬挂：（   ）。

A、禁止合闸，线路有人工作   B、止步，高压危险

C、禁止攀登，高压危险       D、在此工作

39、我国规定的交流安全电压为42V、36V、（   ）。

A、220V、380V       B、380V、12V

C、220V、6V         D、12V、6V

40、操作票上要用正规的（   ），设备要写双重名称（设备编号、设备名称）。

A、操作命令         B、调度术语

C、操作术语         D、书写格式

二,判断：

1、在电感电路中，感抗与频率成反比，频率越高，感抗越小。（   ）

2、长直载流导线周围的磁场，离导线越近，磁场越弱，离导线越远，磁场越强。（   ）

3、电阻元件消耗（或吸收）的电能W=I2Rt或W=UIt。（   ）

4、电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。（   ）

5、如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流大于生弧电流，而不会产生断续电弧和过电压现象。（   ）

6、变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路，称为一次电路或电气主接线。（   ）

7、除火电厂、水电厂、核电厂外还有地热电站、风力电站、潮汐电站等等。（   ）

8、环氧树脂是一种早就广泛应用的化工原料，它不仅是一种难燃、阻燃的材料，而且具有优越的电气性能，已逐渐为电工制造业所采用。（   ）

9、SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压，额定容量为10000kVA，低压绕组额定电压110kV电力变压器。（   ）

10、变压器的铁芯是电路部分，由铁芯柱和铁轭两部分组成。（   ）

11、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率（以VA值表示），分额定容量和最大容量。（   ）

12、0.2级电压互感器一般用于测量仪表。（   ）

13、在断路器异常运行及处理中，值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时，应申请立即处理。(    )

14、造成高压电容器爆炸的原因之一是电容器外部发生三相短路。(    )

15、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。(    )

16、液压操作机构的优点之一是动作速度不受温度影响。(    )

17、BFN2-12R系列负荷开关是负荷开关-熔断器组合电器。(    )

18、断路器在特殊情况（如自动重合到故障线路上时）下应能可靠地接通短路电流。(    )

19、组合式（美式）箱变因变压器与箱变外壳为一个整体，所以调整变压器容量（增容或减容）比较困难。(    )

20、接于电力系统的主进电缆及重要电缆每半年应进行一次预防性试验。（   ）

21、接续金具的作用是将悬式绝缘子连接成串，并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。（   ）

22、导线是用来传导电压，输送电流。（   ）

23、电力电缆不占用地上空间，一般不受地上建筑物的影响。（   ）

24、电力系统过电压分成两大类：外部过电压和短路过电压。（ ）

25、避雷线的作用原理与避雷针相同，只是保护范围较大。（ ）

26、 Y/d11接线的变压器，如果两侧电流互感器都按常规接成星形接线，在差动保护回路中会出现不平衡电流。为了消除此不平衡电流，可采用平衡系数补偿法。（  ）

27、归总式原理图能反映各元件的内部接线。（  ）

28、微机保护有保护功能。（  ）

29、瓦斯保护的主要元件为气体继电器，将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中，并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。（  ）

30、倒闸操作一般由两人进行,一人指挥，一人操作。（   ）

31、万一发生电气火灾时，必须迅速向领导汇报，以便采取措施，扑灭电气火灾。（   ）

32、倒闸操作要有合格的操作工具、安全用具和设施。（   ）

33、绝缘鞋应存放在通风、阴凉的专用柜子里。（   ）

34、电流流过人体的路径，从左脚至右脚的电流路径危险性小，但人体可能因痉挛而摔倒，导致人体通过全身或发生二次事故而产生严重后果。（   ）

35、当人体触及带电导体、漏电设备的金属外壳或距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下，都可以导致触电。（   ）

36、电气安全用具不准作其他用具使用。（   ）

三，多选：

1、变压器调压方式通常分为两种方式，包括（   ）。

A、无励磁调压        B、满载调压

C、半载调压          D、有载调压

2、FL(R)N36-12D型负荷开关操作方式有（    ）等。

A、现场手动操作    B、远方手动操作

C、远方电动操作    D、现场电动操作

3、高压开关柜的常见故障还有（    ）等。

A、接地开关无法合闸        B、传感器损坏

C、带电显示器损坏          D、柜体变形

4、运行中隔离开关传动部分巡视检查时，应检查（    ）等项目。

A、传动部分结构是否合理    B、无扭曲变形

C、轴销应不松动脱落        D、使用材料是否合格

5、电压互感器运行巡视检查项目包括（   ）。

A、瓷套管是否清洁、完整、绝缘介质有无损坏、裂纹和放电痕迹

B、充油电压互感器的油位是否正常，油色是否透明（不发黑）有无严重的渗、漏油现象

C、一次侧引线和二次侧连接部分是否接触良好

D、电压互感器内部是否有异常，有无焦臭味

6、对于R、L、C串联交流电路的阻抗性质，以下说法正确的有（   ）。

A、当 XL>Xc时：电路呈感抗性质，φ＜0

B、当XL<Xc时：电路呈容抗性质，φ＞0

C、当XL=Xc时：电路的电抗部分等于零

D、当XL=Xc时：电流与电压同相

7、变压器铜损的描述，正确的包括（   ）。

A、铜损是指变压器线圈中的电阻损耗

B、铜损与电流大小的平方成正比，它是一个变量

C、当铁损和铜损相等时，变压器处于最经济运行状态

D、铜损与电压大小的平方成反比，它是一个变量

8、线路停电作业时，应先将该线路所有(   )全部拉开。

A、断路器(开关)      B、线路隔离开关(刀闸)

C、联络断路器        D、接地刀闸

四，案例分析：

1、KYN28-10系列高压开关柜为防止误操作，设置了以下联锁装置（    ）。

A、小车推进装置与断路器联锁

B、隔离开关与断路器联锁

C、小车与接地开关联锁

D、隔离小车与断路器联锁

2、有一额定值为220V、1500W的电阻炉，接在220V的交流电源上，则电阻炉的电阻和通过它的电流各为（   ）

A、32.3,  6.82A          B、35.3,  8.82A

C、42.3,  9.82A          D、47.3,  14.82A