一,单选:

1、磁铁插入或拔出线圈的速度愈快，则回路中感应电动势就（   ）。

A、越小    B、不变    C、越大    D、不确定

2、变压器、电动机、发电机等的铁芯，以及电磁铁等都采用(   )磁性物质。

A、反        B、顺        C、铁       D、永

3、带电物体之间的相互作用力是靠（   ）来传递的。

A、空气    B、磁场    C、电压    D、电场

4、流过导体单位截面积的（   ）叫电流密度，其单位符号为A／mm2。

A、电压      B、电量      C、电流      D、电荷

5、已知电源电动势为24V，电源内阻为2Ω，外接负载电阻为6Ω，则电路电流为（   ）A。

A、3    B、4    C、6    D、12

6、根据消弧线圈的电感电流对接地电容电流补偿程度的不同，分为 全补偿、欠补偿、（   ）三种补偿方式。

A、电容补偿            B、电感补偿

C、过补偿              D、电阻补偿

7、从发电厂到用户的供电过程包括（   ）、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。

A、发电机    B、汽轮机    C、电动机   D、调相机

8、高压断路器具有断合正常（   ）和切断短路电流的功能，具有完善的灭弧装置。

A、负荷电流         B、开路电流

C、瞬时电流         D、励磁电流

9、(   )，多用于6300kVA及以下的变压器，其箱沿设在顶部，箱盖是平的，由于变压器容量小，所以重量轻，检修时易将器身吊起。

A、吊器身式油箱     B、吊箱壳式油箱

C、吊整体式油箱     D、吊分体式油箱

10、当金属块处在变化的磁场中或相对于磁场运动时，金属块内部产生感应电流，金属块中形成一圈圈的闭合电流线，类似流体中的涡旋，称为(   )。

A、涡流    B、涡压    C、电流    D、电压

11、三相变压器Dyn11绕组接线相量图中， 二次侧线电压超前于一次线电压(   )度。

A、30    B、60    C、90    D、120

12、在给定负载功率因数下二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的(   )，称为电压调整率。

A、和    B、差    C、积    D、比

13、 (   )是三相变压器绕组中有一个同名端相互连在一个公共点（中性点）上，其他三个线端接电源或负载。

A、三角形连接    B、球形连接

C、星形连接      D、方形连接

14、电流互感器型号中，常用(   )表示户外式。

A、C    B、L    C、W    D、A

15、隔离开关采用操作机构进行操作，具有（    ）的优点。

A、保证操作安全可靠

B、可以拉合负荷电流

C、不发生误操作

D、不受闭锁装置影响

16、FN5-10R型负荷开关是利用组合的（    ）达到短路保护作用。

A、热脱扣器    B、继电保护装置

C、熔断器      D、断路器

17、SF6断路器的优点之一是（    ）。

A、价格低              B、灭弧性能强

C、制造工艺要求不高    D、结构简单

18、GW5-35系列隔离开关由于传动伞齿轮在金属罩内，不受雨雪侵蚀，所以（    ）。

A、不需维护保养

B、不受操作机构控制

C、转动比较灵活

D、检修方便

19、触头间介质击穿电压是指触头间（    ）。

A、电源电压

B、电气试验时加在触头间的电压

C、触头间产生电弧的最小电压

D、以上答案皆不对

20、（    ）高压熔断器属于高分断能力熔断器。

A、RN1       B、RN2

C、XRN       D、RW4

21、造成运行中的高压电容器内部发出异常声响的原因之一是（    ）。

A、内部发生局部放电         B、运行中温度急剧变化

C、出线瓷套管严重污秽       D、电容器内部过电压

22、值班人员发现任何异常现象应及时消除，不能及时消除时，除及时报告上级领导外，还应记入运行记录簿和（    ）。

A、检修记录簿    B、缺陷记录薄

C、事故记录薄    D、日常记录簿

23、架空导线型号JKLYJ-120表示的含义为（   ）。

A、标称截面为120mm2的钢芯铝绞绝缘线

B、标称截面为120mm2的铝芯交链聚乙烯绝缘线

C、标称截面为120mm2的铝芯聚氯乙烯绝缘线

D、标称截面为120mm2的铝芯聚乙烯绝缘线

24、一般电压等级为10kV或20kV的线路称为（     ）。

A、高压配电线路           B、高压输电线路

C、超高压输电线路         D、中压配电线路

25、杆塔基础的拉盘作用是（   ）。

A、以防电杆上拔         B、稳住电杆

C、以防电杆下沉         D、锚固拉线

26、（   ）的作用是为了在架设导线后能平衡杆塔所承受的导线张力和水平风力，以防止杆塔倾倒、影响安全正常供电。

A、拉线                B、张力拉线

C、水平拉线             D、弓形拉线

27、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位（如屋脊、屋檐、屋角等处）装设的（  ）。

A、网状绝缘体            B、网状导体

C、带形绝缘体            D、带形导体

28、下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是（  ）。

A、远离变压器一侧         B、高压熔断器的外侧

C、高压熔断器的内侧       D、以上都不是

29、三角形接线方式在正常运行或三相短路时，流过继电器线圈的电流为相电流的（ ）倍，并且相位上相差30O。

A、1.5     B、1.732     C、1.414     D、2

30、运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设（ ）。

A、过负荷保护    B、低电压保护

C、失步保护      D、电流速断保护

31、（ ）是指当主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。

A、主保护       B、后备保护

C、辅助保护     D、失灵保护

32、110KV及以下线路保护测控装置不具备（ ）功能。

A、三相一次或二次重合闸   B、过电流保护

C、断路器保护             D、过负荷保护

33、一式二份的工作票，一份必须经常保存在工作地点，由工作负责人收执，另一份由（   ）收执，按班移交。

A、工作负责人      B、工作票签发人

C、工作班成员      D、运行值班人员

34、在低压配电系统中，广泛采用额定动作电流不超过（   ）、无延时动作的剩余电流动作保护器。

A、10mA        B、20mA

C、30mA        D、50mA

35、中性点直接接地系统，如电气设备发生一相碰壳，人体接触电气设备，相当于发生（   ）。

A、单相触电      B、灼伤

C、两相触电      D、跨步电压触电

36、（   ）是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压，并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。

A、绝缘安全用具     B、一般防护安全用具

C、基本安全用具     D、辅助安全用具

37、在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成的技术措施有：停电、（   ）、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。

A、放电              B、验电

C、巡视安全检查      D、测量接地电阻

38、TN系统电源系统有一点（通常是中性点）接地，而设备的外露可导电部分（如金属外壳）通过(    )连接到此接地点的低压配电系统，

A、相线         B、中性线N

C、PEN线       D、保护线PE

39、倒闸操作由操作人员准备好必要的合格操作工具和（   ）。

A、绝缘用具       B、安全用具

C、标示牌         D、电工工具

40、在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时应填用（   ）。

A、第一种工作票       B、第二种工作票

C、口头指令           D、倒闸操作票

二,判断：

1、部分电路欧姆定律表明,当电流一定时,电阻大小与电阻两端的电压成正比。（   ）

2、电流的方向规定为电子移动的方向。（  ）

3、磁感应强度B是用来描述磁场的强弱和方向的物理量。（   ）

4、电阻的单位是欧姆，符号表示为。（   ）

5、为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流，可采用部分变压器中性点接地的运行方式，还可采用三角形-星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。（   ）

6、如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流大于生弧电流，而不会产生断续电弧和过电压现象。（   ）

7、为了保证电压质量合乎标准，往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。（   ）

8、当变压器容量由冷却方式而变更时，则额定容量是指最小的容量。（   ）

9、电压互感器是利用电磁感应原理工作的，类似一台升压变压器。（   ）

10、当变压器二次侧开路，一次侧施加电压使其电流达到额定值，此时变压器从电源吸取的功率即为短路损耗。（   ）

11、SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式，双绕组无励磁调压，非晶态合金铁芯，密封式，额定容量50kVA，高压侧绕组额定电压为10kV的电力变压器。（   ）

12、测量仪表一般用0.5、3.0级电流互感器。（   ）

13、XRN系列熔断器是户外式高压熔断器。(    )

14、对装有压力监测的六氟化硫（SF6）负荷开关，当表上的压力读数低于0.02Mpa时，应及时进行补气。(    )

15、FW5-10型负荷开关分闸状态时具有明显断口，起隔离作用。(    )

16、隔离开关可拉、合电容电流不超过5A的空载线路。(    )

17、高压熔断器的熔体（熔丝）一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(    )

18、在巡视检查时，手车式真空断路器的绝缘外壳应完好无损，无放电痕迹。(    )

19、在断路器的巡视检查时，油断路器油位应在正常允许范围内。(    )

20、单线制的零线截面不小于相线截面的50％。（   ）

21、低压配电线路的零线应靠电杆或建筑物排列。（   ）

22、架空线路直线杆、转角杆倾斜度（包括挠度），不应大于15‰，转角杆不应向内侧倾斜。（   ）

23、聚乙烯绝缘电缆允许长期最高工作温度为70℃。（   ）

24、高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成，装在密封的瓷套管内。（ ）

25、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量小、体积小等。（ ）

26、在原理图中，各元件的连线不能表示出来，所以还要有展开图和安装图。（  ）

27、铅酸蓄电池使用时能把化学能转变为电能释放出来，其变化的过程是不可逆的。（  ）

28、人身伤亡，属于电力系统的事故。（  ）

29、继电保护中符号KA表示信号继电器。（  ）

30、拆接地线的顺序应先拆导体端，后拆接地端。（   ）

31、通过人体的电流越大，人的生理反应越迟钝。（  ）

32、人体距10kV及以下带电线路的安全距离，应不小于0.4m。（    ）

33、绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。（   ）

34、行灯的电压不应超过36V。（   ）

35、在邻近可能误登的其他鉄构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险！”的标示牌。（   ）

36、禁止在只经过断路器断开电源的设备上工作。（   ）

三，多选：

1、针式绝缘子主要用于（   ）。

A、普通型杆塔              B、跨越型杆塔

C、直线杆塔                D、角度较小的转角杆塔

2、高压开关柜的“五防”联锁常采用的闭锁方式有（    ）。

A、强制性机械闭锁    B、压力闭锁

C、电磁闭锁          D、温度闭锁

3、当端电压降低时，（   ）都显著增大，导致电动机的温度上升，甚至烧坏电动机。

A、定子电流              B、转子电流

C、定子电压              D、转子电压

4、中小容量的高压电容器组普遍采用（  ）或（  ）作为相间短路保护。

A、电流速断保护   B、延时电流速断保护

C、低电压保护     D、过负荷保护

5、巡回检查制度是以规定的巡视周期对所有电气设备按运行规程规定的检查监视项目依次巡视检查，通过巡视检查及时发现（   ）。

A、事故隐患         B、负荷情况

C、防止事故发生     D、设备状况

6、交流特高压输电网一般包括（   ）等级电网。

A、500kV                    B、750kV

C、1000kV                   D、750kV及以上

E、1000kV以上电压

7、下列关于少雷区避雷线架设规定正确的有（   ）。

A、35kV电力线路部分地段装设避雷线

B、35kV及以电力线路全线装设避雷线

C、重要的110kV线路、220kV及以上电力线路全线装设避雷线

D、500kV及以上电力线路全线装设双避雷线

8、绝缘棒主要用来 (   )等工作。

A、断开或闭合高压隔离开关

B、断开或闭合跌落式熔断器

C、安装和拆除携带型接地线

D、进行带电测量和试验

四，案例分析：

1、由于环网柜的结线方式特殊，所以在环网柜的母线上流过的电流有（    ）和（    ）。

A、本单位负荷电流

B、正常运行情况下流过其它电源侧用户负荷电流

C、穿越电流

D、二次电流

2、有两个正弦电压：U1＝100sin(314t＋120°)V，U2＝50sin(314t－90°)V，则U1与U2的相位差Ψ值和U1、U2的相位关系符合下列选项（    ）。

A、210°，超前           B、210°，滞后

C、30°，超前            D、30°，滞后