# 信号与系统 复习资料

# A卷

- 填空题（本题满分30分，共含4道小题，每空2分）

- 两个有限长序列x1(n)，0≤n≤33和x2(n)，0≤n≤36，做线性卷积后结果的长度是 70  ，若对这两个序列做64点圆周卷积，则圆周卷积结果中n= 6 至 63 为线性卷积结果。

- DFT是利用的 对称性 、 可约性 和 周期性 三个固有特性来实现FFT快速运算的。

- IIR数字滤波器设计指标一般由ωc、ωst、δc和δst 等四项组成。(ΩcΩstδcδst)

- FIR数字滤波器有 窗函数法  和 频率抽样设计法 两种设计方法，其结构有 横截型(卷积型/直接型)  、  级联型   和 频率抽样型（线性相位型）  等多种结构。

- 判断题（本题满分20分，共含10道小题，每小题2分，正确打√，错误打×）

- 相同的Z变换表达式一定对应相同的时间序列。（×）

- Chirp-Z变换的频率采样点数M可以不等于时域采样点数N。（√）

- 按频率抽取基2 FFT首先将序列x(n)分成奇数序列和偶数序列。（×）

- 冲激响应不变法不适于设计数字带阻滤波器。（√）

- 双线性变换法的模拟角频率Ω与数字角频率ω成线性关系。（×）

- 巴特沃思滤波器的幅度特性必在一个频带中（通带或阻带）具有等波纹特性。（×）

- 只有FIR滤波器才能做到线性相位，对于IIR滤波器做不到线性相位。（×）

- 在只要求相同的幅频特性时，用IIR滤波器实现其阶数一定低于FIR阶数。（√）

- 具有递归结构特点的滤波器不一定是IIR滤波器。（√）

- 线性相位系统对各个频率分量的延迟是相同的。（√）

- 计算题（本题满分30分，每小题10分）

      - 已知，求出对应X(z)的各种可能的序列表达式。

解： X(z)有两个极点：z1=0.5，z2=2， 因为收敛域总是以极点为界，因此收敛域有三种情况： |z|<0.5，0.5<|z|<2，2<|z|。对应三种不同的原序列。                             -----------3分

      - 用Z变换法解下列差分方程：y(n)－0.9y(n－1)=0.05u(n)，n < 0时y(n)=0。

解：

n<0时， y(n)=0

最后得到  y(n)=［－0.5 · (0.9)n+1+0.5］u(n)

      - 如果一台计算机的速度为平均每次复乘5µS，每次复加0.5µS，用它来计算512点的DFT[x(n)]，问直接计算需要多少时间，用FFT运算需要多少时间。

解：

1、 直接计算

复乘所需时间

复加所需时间

所以

2、用FFT计算

复乘所需时间

复加所需时间

所以

- 设计题（本题满分20分）

设计一个数字低通滤波器，要求3dB的截止频率fc=1/π Hz，抽样频率fs=2 Hz。

- 导出归一化的二阶巴特沃思低通滤波器的系统函数Han(s)。

- 试用上述指标设计一个二阶巴特沃思模拟低通滤波器，求其系统函数Ha(s)，并画出其零极点图。

- 用双线性变换法将Ha(s)转换为数字系统的系统函数H(z)。

- 画出此数字滤波器的典范型结构流图。

答：（1）其4个极点分别为：

（2）

零极点图：

（3）

（4）

B卷

# 填空题（本题满分30分，共含5道小题，每空2分）

- 一稳定LTI系统的, 的收敛域为  0.5<|z|<2 ，该系统是否为因果系统  否（双边序列）    。

- 已知一个滤波器的, 试判断滤波器的类型(低通，高通，带通，带阻)  高通 。如不改变其幅频特性只改变相位，可以级联一个   全通   系统。

- IIR数字滤波器有 冲击响应不变法 、阶跃响应不变法 和 双线性变换法 三种设计方法，其结构有 直接I型 、 直接II型 、 级联型 和 并联型 等多种结构。

- 设计切比雪夫滤波器就是根据设计指标计算  N  和  ε 。

- FIR滤波器的窗函数设计法中，滤波器的过渡带宽度与窗函数的 形状和长度 有关，阻带衰减与窗函数的 形状 有关。

# 判断题（本题满分20分，共含10道小题，每小题2分，正确打√，错误打×）

- 按频率抽取基2 FFT首先将序列x(n)分成奇数序列和偶数序列。（×）

- 冲激响应不变法不适于设计数字带阻滤波器。（√）

- 周期分别为N1,N2的两个离散序列，在进行周期卷积后，其结果也是周期序列。（√）

- Chirp-Z变换的频率采样点不必在单位圆上。（√）

- 考虑到DFT的栅漏效应，采集数据时采集数据的点数越多（即N值越大）越好。（×）

- 若全通系统的极点在单位圆内，其零点一定在单位圆外与极点关于单位圆成镜像对称。（√）

- 冲激响应不变法不能设计数字高通滤波器。（√）

- 切比雪夫数字滤波器的幅度特性必在一个频带中（通带或阻带）具有等波纹特性。（√）

- 只有FIR滤波器才能做到线性相位，对于IIR滤波器做不到线性相位。（×）

- 在只要求相同的幅频特性时，用IIR滤波器实现其阶数一定低于FIR阶数。（√）

# 计算题（本题满分30分，每小题10分）

      - 用Z变换法解下列差分方程：y(n)－0.9y(n－1)=0.05u(n)，n < 0时y(n)=0。

解：

n<0时， y(n)=0

最后得到  y(n)=［－0.5 · (0.9)n+1+0.5］u(n)

      - 如果一台计算机的速度为平均每次复乘5µS，每次复加0.5µS，用它来计算512点的DFT[x(n)]，问直接计算需要多少时间，用FFT运算需要多少时间。

解：

1、 直接计算

复乘所需时间

复加所需时间

所以

2、用FFT计算

复乘所需时间

复加所需时间

所以

      - 设序列x(n)={4，3，2，1} ， 另一序列h(n) ={1，1，1，1}，n=0,1,2,3

（1）试求线性卷积 y(n)=x(n)*h(n)

（2）试求6点圆周卷积。

（3）试求8点圆周卷积。

解：

1、y(n)=x(n)*h(n)={4,7,9,10,6,3,1}

2、6点圆周卷积={5,7,9,10,6,3}

3、8点圆周卷积={4,7,9,10,6,3,1,0}

# 设计题（本题满分20分）

设低通滤波器通带3dB截止频率为Ωc=2rad/s，抽样频率为Ωs=2πrad/s。

1、请写出二阶巴特沃兹低通滤波器的幅度平方函数表达式 |Ha(jΩ)|2 。

2、由幅度平方函数 |Ha(jΩ)|2可求出，其4个极点分别为：, ，试求稳定的二阶巴特沃兹低通滤波器系统函数Ha(s) 。

3、试用双线性变换法将Ha(s)转换为相应的数字滤波器H(z)。

4、比较冲激响应不变法和双线性变换法的优缺点。

答：

（1）

（2）

（3）

（4）冲激响应不变法采用时域模仿逼近，时域抽样必定产生频域的周期延拓，产生频率响应的混叠失真。

双线性变换法，先将s域平面压缩到一个中介平面s1，然后再将s1映射到Z平面。利用单值映射避免混叠失真，但是采用双线性变换法，使得除了零频率附近，Ω与ω之间产生严重的非线性（畸变）。